Қоршаған ортаға әсерді бағалау ауқымын айқындау және (немесе) жоспарланған қызметтің әсеріне скрининг жүргізу туралы қорытынды

«ПромКирпичKZ» ЖШС

Жоспарланған қызмет: Қарағанды облысы, Нұра ауданындағы «Нұра» кен орнында ашық тәсілмен сазды шикізатты өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары.

Орналасқан жері:Кен орнының ауданы – 216 га. Ең жақын елді мекен – Ахмет ауылы (7,8 км). Жобаны іске асыру мерзімі – 2027–2036 жылдар, рекультивация – 2037 жылға дейін.

Жобаның негізгі сипаттамасы:

- Жылдық өндірістік қуаты – 390 мың тонна (190 мың м³).

- Өндіру тәсілі – ашық карьерлік әдіс, жарылыс жұмыстары жүргізілмейді.

- Карьердің жобалық тереңдігі – 20 м.

- Топырақтың құнарлы қабаты бөлек алынып, кейін рекультивация кезінде пайдаланылады.

Инженерлік қамтамасыз ету:

- Су – тасымалданатын ауыз және техникалық су.

- Өндірістік ағынды сулар болмайды.

- Электрмен жабдықтау – дизельді электр станциясы арқылы.

- Негізгі техника дизель отынымен жұмыс істейді.

Қоршаған ортаға әсері:

- Атмосфераға жылына шамамен 9,63 т ластаушы зат шығарылады.

- Қалдықтардың жалпы көлемі – 2,766 т/жыл, оның ішінде тұрмыстық қалдықтар, металл сынығы және майланған шүберек.

- Жақын су объектісі – Нұра өзені, карьерден шамамен 4 км қашықтықта орналасқан.

- Өсімдік және жануарлар дүниесін пайдалануға жол берілмейді, ағаш кесу жоспарланбаған.

Объектінің санаты: Экологиялық кодекске сәйкес жоба II санаттағы объектіге жатады.

Қорытынды. Жоспарланған қызмет жер бедерінің өзгеруіне, топырақтың бұзылуына, қауіпті қалдықтардың түзілуіне, шу, шаң және басқа да физикалық әсерлердің пайда болуына, сондай-ақ жердің ластану қаупіне әкелуі мүмкін.

Сонымен қатар, тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығының мәліметіне сәйкес, учаске аумағында тарихи-мәдени ескерткіштердің болуы ықтимал.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес аталған жоба бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) міндетті түрде жүргізу қажет.