«OROGEN MINERALS» ЖШС-нің Қоршаған ортаға әсерді бағалауды және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсерін скринингті қамту аясын айқындау туралы қорытынды

Алтуайт-2 алаңындағы барлау жұмыстарының қысқаша сипаттамасы

2026–2028 жылдары Қарағанды облысы, Шет ауданындағы Алтуайт-2 учаскесінде (74,56 км²) қатты пайдалы қазбаларды, негізінен вольфрам, қорғасын, мыс және молибденді іздеу және бағалау мақсатында геологиялық барлау жұмыстары жүргізіледі.

Негізгі жұмыстар:

- геологиялық, геофизикалық және литогеохимиялық зерттеулер;

- КГК-100 әдісімен 100 ұңғыма, шамамен 3000 пог.м бұрғылау;

- RC әдісімен шамамен 35 ұңғыма, 3500 пог.м;

- колонкалық бұрғылау – 8 ұңғыма, 2000 пог.м;

- перспективалы учаскелерде траншеялар мен шурфтар қазу;

- керн алу, сынамалау және зертханалық зерттеулер;

- жұмыс аяқталғаннан кейін бұзылған жерлерді рекультивациялау.

Жұмыстар негізінен мамыр–қараша айларында, 3 жыл бойы жүргізіледі. Персонал саны – шамамен 10 адам.

Қоршаған ортаға әсері: бұрғылау кезінде су айналымы жабық жүйеде жүргізіледі, өндірістік ағынды суларды жер бедеріне немесе су объектілеріне төгу көзделмеген. Тұрмыстық қалдықтар мен сарқынды сулар арнайы жинақталып, шарт бойынша мамандандырылған ұйымдарға беріледі. Жанармайдың төгілуін болдырмау үшін қорғаныш науалар қолданылады. Жұмыс соңында бұрғылау алаңдары рекультивацияланады.

Жылдық атмосфералық шығарындылардың ең жоғары көлемі 5,031 т/жыл деп көрсетілген. Қалдықтардың негізгі түрлері – коммуналдық және дәнекерлеу қалдықтары.

Учаске аумағында тарихи-мәдени мұраның 3 тіркелмеген нысаны анықталған: екі некрополь және бір надмогильдік құрылыс. Осыған байланысты, сондай-ақ жер бедері мен топыраққа әсер ету, физикалық әсерлер және ластану қаупі болуы мүмкін болғандықтан, қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау (ҚОӘБ) жүргізу қажет.