Нетехническое резюме

ТОО «Жана Арна» является обладателем права недропользования по участку «Тогай-2» по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1707-EL от «3» мая 2022 года.

Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ для разработки месторождения песчано-гравийной смеси «Тогай-2» в Кзылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Месторождении «Тогай-2» расположен в Кзылкогинском районе Атырауской области, в 4 км севернее от поселка Миялы.

Площадь проектируемого месторождения составляет 20,0 га.

Добычные работы предусматриваются произвести в 2026 – 2035 гг.

На оснований лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1707-EL от «3» мая 2022 года был проведен геологоразведочные работы на участке  «Тогай-2»с подсчетом минеральных запасов по состоянию на 01.06.2026 г..

Согласно Технического задания производительность работы карьера по годам составляет (тыс. м3) :

2026-2027 гг. – по 70; 2028 г. –60,0; 2029 г.- 52,931; 2030 г.- 52,9307; 2031-2035 гг. - по 52,9306.

За действующий срок будут отработаны все промышленные запасы (570,5 тыс. м3), то есть, погашены в недрах все геологические запасы в количестве 570,5147 тыс.м3. Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием и действующей Инструкцией по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 18.05.2018 г. №351).

Основное направление использования добываемых пород — это обустройство площадок под буровые скважины, внутрихозяйственных дорог, оградительных дамб, т.е. для любых земляных конструкций местных автомобильных дорог и нефтепромысловых площадок. Срок эксплуатации месторождения 2026 – 2035 годы.

Координаты угловых точек Месторождении «Тогай-2»

Таблица 1.1.1.

| № угловых точек | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северной широты | Восточной долготы |
| 1 | 48°56´00,00´´ | 53°47´28,69´´ |
| 2 | 48°56´00,00´´ | 53°48´00,00´´ |
| 3 | 48°55´52,17´´ | 53°48´00,00´´ |
| 4 | 48°55´49,35´´ | 53°47´43,80´´ |
| 5 | 48°55´45,74´´ | 53°47´32,43´´ |

Месторождения «Тогай-2»

Предприятие, как источник загрязнения атмосферы, характеризуется выбросами от следующих оборудований:

- Работа при эксплуатации отвала вскрышных пород - источник 6001.

Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

- Работа экскаваторов при выемочно-погрузочных работах в автосамосвал - источник 6002.

Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

- Работа автосамосвалов при транспортировке полезного ископаемого - источник 6003.

Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

Объемы горнопроходческих работ по годам отработки приведены в таблице

| №№ п/п | Годы разработки | Всего горная масса тыс.м3 | Вскрышные породы, тыс.м3 |  |  | Эксплуатационные потери тыс.м3 | Земельные площади, тыс.м2 | Объем добычи, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Полезная толща, погашаемая в недрах | Товарная продукция с учетом потерь 6,78% |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРС | Породы зачистки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2026 | 99,6 | 26,95 | 24,5 | 2,45 | 5,09 | 2,45 | 75,1 | 70,0 |
| 2 | 2027 | 99,6 | 26,95 | 24,5 | 2,45 | 5,09 | 2,45 | 75,1 | 70,0 |
| 3 | 2028 | 85,38 | 23,1 | 21,0 | 2,1 | 4,36 | 2,1 | 64,38 | 60,0 |
| 4 | 2029 | 75,59 | 20,68 | 18,8 | 1,88 | 3,89 | 1,88 | 56,79 | 52,931 |
| 5 | 2030 | 75,48 | 20,57 | 18,7 | 1,87 | 3,8553 | 1,87 | 56,78 | 52,9307 |
| 6 | 2031 | 75,27 | 20,35 | 18,5 | 1,85 | 3,84 | 1,85 | 56,77 | 52,9306 |
| 7 | 2032 | 75,27 | 20,35 | 18,5 | 1,85 | 3,84 | 1,85 | 56,77 | 52,9306 |
| 8 | 2033 | 75,27 | 20,35 | 18,5 | 1,85 | 3,84 | 1,85 | 56,77 | 52,9306 |
| 9 | 2034 | 75,27 | 20,35 | 18,5 | 1,85 | 3,84 | 1,85 | 56,77 | 52,9306 |
| 10 | 2035 | 75,27 | 20,35 | 18,5 | 1,85 | 3,84 | 1,85 | 56,77 | 52,9306 |
| Всего |  | 812,0 | 220,0 | 200,0 | 20,0 | 41,4853 | 20,0 | 612,0 | 570,5147 |