ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындыларының  нормативтері «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ЖШС өндірістік объектілері үшін Сазанқүрақ кен орны

Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру орны

Сазанқүрақ кен орны географиялық жағынан Каспий маңы ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде Орал-Еділ өзенінің жағалау аймағында орналасқан.

Сазанқүрақ кен орны әкімшілік бөлінісі бойынша Қазақстан Республикасы Атырау облысы Исатай ауданының аумағында орналасқан.

Елді мекендер Сазанқүрақ кен орны арқылы өтетін Атырау-Астрахань темір жолының бойында орналасқан.

Елді мекендер кен орнына жақын орналасқан Атырау-Астрахань темір жолының бойында орналасқан. Жақын маңдағы елді мекендер Исатай және Аққыстау теміржол станциялары болып табылады, олар жұмыс ауданынан 65 км оңтүстік-батысқа және 95 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Атырау облысының орталығы шығысқа қарай 150 км қашықтықта орналасқан.

Көзделіп отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы

«ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ЖШС «Сазанқүрақ» кен орнында шикі мұнай өндіруді жүргізеді. «Сазанқүрақ» кен орны атмосфералық ауаны ластау көзі ретінде он бір алаңнан: вахталық кенттен, ГЗУ-1, ГЗУ-2, ГЗУ-3, УПН, теміржол терминалынан, шлам жинағыштан, мұнай кәсіпшілігінен, қосалқы станциядан, жуу орнынан, резервуарлық парктен, ШЖЖ-дан, сондай-ақ КРЖ-дан шығарындылармен сипатталады Жылына 10 ұңғымадан және ЖРС жұмыстарында жылына 20 ұңғыма.

«Сазанқүрақ» кен орнында пайдалану ұңғымаларының қорында 67 өндіруші ұңғыма бар.

Ұңғымалардан шығарылатын желілер бойынша өнім ГҚҚ алаңдарында орналасқан манифольдтарға түседі, одан әрі мұнай жинау коллекторы бойынша қабаттық флюид УПН-ға түседі

Манифольдтан кейін қабаттық флюид алғашқы газсыздандыру және ұңғыма дебитін өлшеу жүргізілетін қамыр газ сепараторына, содан кейін ұңғымалардың сулануы анықталатын қамыр сыйымдылығына (мұнай дебитін өлшеу сыйымдылығына (өлшегіш) жіберіледі. Бұдан басқа, су мен мұнайды неғұрлым тиімді бөлу үшін қамыр сыйымдылығына деэмульгатор беріледі. Белгілі бір уақытта сұйықтық жинағы бойынша сұйықтық дебиті анықталады. Қамыр сыйымдылығындағы сұйықтықтың жоғарғы деңгейінің жинағы бойынша көрсетілген температуралық режимде тұндыру үшін (оның ішінде газсыздандыру үшін) белгілі бір уақыт беріледі, содан кейін қамыр сыйымдылығынан мұнай батырмалы сорғысы бар ЕП-12,5 жерасты дренаж сыйымдылығына түседі. Дренаж сыйымдылығынан сұйықтықты сору жартылай жүктелген сорғымен (дренаж сыйымдылығымен жиынтықта) жылжымалы құралдармен жүргізіледі. БЗУ - мұнайды жылыту пеші ұңғымаларды сынау кезінде мұнай эмульсиялары мен мұнайды қыздыруға арналған, бір мезгілде сепарациядан кейін ілеспе газды кәдеге жаратады.

Ұңғымалар манифольдының ГТҚ құрамында реагентті беру үшін «ОЗНА-дозатор» БДР енгізу блогы бар және № 1 және 3 ГТҚ-ға химиялық реагентті енгізудің 2 нүктесі бар. Осы мақсат үшін 60 г/т мұнай есебінен беру кезінде «ТНД» реагенті қолданылады.

Ұңғымалардың өнімі әрбір нұсқаға сәйкес келетін көлемде мұнайды тазалау қондырғысына түседі. ГТЖ 3 фазалық сепараторға түседі, онда суды алдын ала ағызу жүргізіледі, бөлінген газ газды кептіру үшін газ сепараторына, одан әрі өз қажеттіліктеріне түседі. Бұдан әрі ТО-1 алдын ала қыздыратын жылу алмастырғыштар арқылы ГЖС және мұнайды екі шикізаттық технологиялық ТО-2 құюды қамтамасыз ету үшін биіктігі 14 метр постаментте орналасқан С-1 кіру сепараторына (НГС-1-50-1,6-2400 мұнай-газ сепараторы) ағын тұрақсыздандырғышына (УПВ) температурасы 60о С РВС-4 және РВС-6 резервуарлары.

Көлемі 50 м3 С-1 сепараторда 0,2-0,25 кгс/см2 қысым ұсталады. Сұйықтық деңгейі оператордың компьютеріне сигнал бере отырып, деңгей датчигімен бақыланады және шығу келте құбырының конструктивті орындалуы есебінен ұсталады. Бөлінген газ газ сепараторына газды кептіру үшін, одан әрі өз қажеттіліктеріне түседі. Бөлінген газ УПН аппараттарының температуралық режимдерін ұстап тұру үшін бу генераторларында толық жағылады.

МГҚ-дан су-мұнай эмульсиясы РВС-4 тік технологиялық резервуарына түседі немесе РВС-6 онда оның тұндырылуы қалдық су құрамының 1,5-2% дейін болады. Технологиялық резервуарлардың тиімді жұмысы кіре берістегі таратушы құбыр құрылғыларымен (аналық), ал мұнай мен судың шығуында деңгейлерді берілген биіктікте ұстап тұрумен қамтамасыз етіледі. Резервуарлардан ішінара сусыздандырылған мұнай сорғылармен УОН-ға тікелей кіретін аппараттарға беріледі:

- ТО-3 жылу алмастырғышында мұнайдың температурасы 95оС дейін қыздырылады;

- К-1 кіру коалициялық құрылғысымен жаңғыртылған көлденең ОН мұнай тұндырғышы;

- су-мұнай эмульсиялары ағынында тұщы суды араластыруға арналған К-2 араластыру құрылғысы.

Мұнай ЭГ-100-1 және 2 аппараттарынан кейін салқындатқыш жылу алмастырғыш арқылы ТО-1 РВС-1,2,3 терминалының тауарлық резервуарларына түседі.

Мұнай тұндырғышынан ағызылатын су ағыны екі фазалы сепараторға түседі, электр гидраторларынан ағызылатын су сорғыларды қайта пайдалану үшін қабылдауға қайтарылады.

Қоршаған ортаға әсер ету объектісі санатының негіздемесі

Санитарлық-қорғау аймағы атмосфералық ауаны ластау көздерінен 500 метр мөлшерінде белгіленген.

ҚМЖ кезіндегі атмосфералық ауаны ластау көздері:

«Сазанқүрақ» кен орнында барлығы 188 су көзі бар, олардың ішінде:

16 ұйымдастырылған және 172 ұйымдастырылмаған ластау көздері:

Вахталық поселке алаңы:

ластану көзі № 0101-қазандық:

бөлу көзі (00

1) - «Lamborghini» мысығы;

бөліну көзі (002) - «Ferroli ATLAS 95» қақпағы;

ластану көзі № 0102 - «Ferroli ATLAS 95» қазаны;

ластану көзі № 6101 - Аи-92 бензинін сақтау сыйымдылығы (АЖС)

ластану көзі № 6102 (001) - Аи-92 бензинін сақтау сыйымдылығы (АЖС);

№ 6103 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;

№ 6104 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;

№ 6105 (001) ластау көзі - дизель отынын (АЖС) сақтау сыйымдылығы;

ластану көзі № 6106 (001) - Аи-92 бензинінің ТРК (АЖС);

ластану көзі № 6107 (001) - Аи-92 бензинінің ТРК (АЖС);

№ 6108 (001) - дизель отынының ТРК (АЖС) ластау көзі;

№ 6109 (001) - дизель отынының ТРК (АЖС) ластау көзі;

ГЗУ-1 алаңы

ластану көзі № 0905 - БЗУ-1 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);

ластану көзі № 6201 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд (ГЗУ 1);

ластану көзі № 6202 (001) - торлы сүзгі № 1;

№ 6203 (001) ластау көзі - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);

№ 6205 (001) ластау көзі - химиялық реагентті мөлшерлеу блогы;

ластану көзі № 6206 (001) - ГЗУ-1 лақтыру желісі;

ластану көзі № 6207 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;

бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;

ластану көзі № 6208 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);

ластану көзі № 6209 (001) - торлы сүзгі № 2;

ластану көзі № 6901 (001) - БЗУ-1 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);

- Алаң ГЗУ-2

ластану көзі № 0906 (001) - БЗУ-2 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);

ластану көзі № 6301 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд;

ластану көзі № 6302 (001) - торлы сүзгі № 1;

ластау көзі № 6303 (001) - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);

ластану көзі № 6305 (001) - ГЗУ-2 лақтыру желісі;

ластану көзі № 6306 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;

бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;

ластану көзі № 6307 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);

ластану көзі № 6308 (001) - торлы сүзгі № 2;

ластану көзі № 6309 (001) - БР-2.5 реагенттерін мөлшерлеу блогы;

ластану көзі № 6902 (001) - БЗУ-2 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);

- Алаң ГЗУ-3

ластану көзі № 0907 (001) - БЗУ-3 газ жанарғысы (БЗУ-П-1,6-50);

ластану көзі № 6401 (001) - БМ30 мұнайын жинауға арналған манифольд (ГЗУ 3);

ластану көзі № 6403 (001) - торлы сүзгі № 1;

ластану көзі № 6404 (001) - мұнай дебиттерін өлшеуге арналған сыйымдылық (өлшеуіш);

ластану көзі № 6406 (001) - химиялық реагентті мөлшерлеу блогы;

ластану көзі № 6407 (001) - ГЗУ-3 лақтыру желісі;

ластану көзі № 6408 (001) - ЕП-12,5-2000-1-1 дренаж сыйымдылығы;

бөліну көзі (002) - НВ-50/50 дренаж сыйымдылығының сорғысы;

ластану көзі № 6409 (001) - жоғарғы құю құрылғысы (дренаждық сыйымдылықтан автоцистернаға құю);

ластану көзі № 6410 (001) - торлы сүзгі № 2;

ластану көзі № 6903 (001) - БЗУ-3 мұнай-газ сепараторы (БЗУ-П-1,6-50);

UPN алаңы

ластану көзі № 0501 (001) - AX-3000/12 бу генераторы;

ластану көзі № 0502 (001) - HDR-550 бу генераторы;

ластану көзі № 6501 (001) - торлы сүзгі № 1;

ластану көзі № 6502 (001) - «НГС-100» үш фазалы сепаратор;

ластану көзі № 6503 (001) - «V1001» үш фазалы сепаратор (резервтік);

ластану көзі № 6504 (001) - өзен;

ластану көзі № 6505 (001) - № 1 «ГС-1,6-800-1-Т-И «газ сепараторы;

ластану көзі № 6506 (001) - № 2 «ГС-1-1,6-800-1 торлы» газ сепараторы;

ластану көзі № 6507 (001) - № 1 конденсат жинағыш;

ластану көзі № 6508 (001) - № 2 конденсат жинағыш;

ластану көзі № 6509 (001) - № 3 «ГС-1-2,5-600-1-1 торлы» газ сепараторы;

ластану көзі № 6510 (001) - пластиналы ТО-1 жылу алмастырғыш;

ластану көзі № 6511 (001) - «НГС-1-50-1,6-2400» мұнайгаз сепараторы;

ластану көзі № 6512 (001) - № 4 «ГС-1-2,5-600-1-1 торлы» газ сепараторы;

№ 6513 ластау көзі - технологиялық резервуарлардан (РВС-4, РВС-6) МҚҚ-ға мұнай айдау жөніндегі сорғы;

бөліну көзі (001) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;

бөліну көзі (002) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;

бөліну көзі (003) - «А1-2ВГ63/16» сорғысы;

ластану көзі № 6514 (001) - бу генераторлары үшін мұнай сақтау сыйымдылығы 60 м3;

ластану көзі № 6515 (001) - дренаждық ЕП-16 сыйымдылығы;

ластану көзі № 6516 (001) - дренаждық ЕП-25 сыйымдылығы;

ластану көзі № 6517 (001) - ОВ-100/1 тұндырғышы;

ластану көзі № 6518 (001) - ОВ-100/2 тұндырғышы;

ластану көзі № 6519 (001) - мұнайдың тұндырғышы ОН-200;

ластану көзі № 6520 (001) - № 1 электродегидратор;

ластану көзі № 6521 (001) - № 2 электродегидратор;

ластану көзі № 6522 (001) - химиялық зертхана;

ластану көзі № 6523 (001) - СКЖ лақтыру желісі;

ластану көзі № 6524 (001) - KITT TIPO 80/4" мұнайды айдауға арналған сорғы (бу генераторлары үшін);

ластану көзі № 6525 (001) - «KITT TIPO 80/4» мұнайды айдауға арналған сорғы (бу генераторлары үшін);

ластану көзі № 6526 (001) - торлы сүзгі № 2;

ластану көзі № 6527 (001) - торлы сүзгі № 3;

ластану көзі № 6528 (001) - пластиналы ТО-2 жылу алмастырғыш;

ластану көзі № 6529 (001) - пластинка тәрізді жылу алмастырғыш ТО-3;

ластану көзі № 6530 (001) - пластинка тәрізді жылу алмастырғыш ТО-4;

ластану көзі № 6531 (001) - 7м3 бу генераторларына арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы;

ластану көзі № 6532 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6533 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6534 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6535 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6536 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6537 (001) - Булау жұмыстары;

ластану көзі № 6538 (001) - Булау жұмыстары;

- Ж.д.терминал алаңы

ластану көзі № 0601 (001) - «CALDAIE SUPERRAC 810» қазандығы;

ластану көзі № 0602 (001) - «ERENSAN» қазандығы;

ластану көзі № 6601 (001) - қазандыққа арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы;

ластану көзі № 6602 (001-004) - темір жол эстакадасы;

ластану көзі № 6603 - мұнайды резервуарлық парктен т/ж эстакадасына айдау жөніндегі сорғы;

бөліну көзі (001) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;

бөліну көзі (002) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;

бөліну көзі (003) - «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б» сорғысы;

бөлу көзі (004) - «ЭНПВ 63/10» сорғысы (авариялық);

бөлу көзі (005) - «ВВН 1-6УХЛ» сорғысы (авариялық);

ластану көзі № 6604 (001) - «вакуум-жинағыш» сыйымдылығы;

ластану көзі № 6605 (001) - ЕП-73-300-2-1 дренаж сыйымдылығы;

ластану көзі № 6606 (001) - темір жол эстакадасының науаларынан мұнай жинауға арналған дренаж сыйымдылығы;

ластану көзі № 6607 (001) - № 1 дренаж сыйымдылығы (автоцистернадан ағызу);

ластану көзі № 6608 (001) - № 2 дренаж сыйымдылығы (автоцистернадан ағызу);

ластану көзі № 6609 (001) - сорғылардың сальниктерінен мұнайды ұстауға арналған дренаж сыйымдылығы;

ластану көзі № 6610 (001) - торлы сүзгі;

ластану көзі № 6611 (001) - қазандыққа арналған мұнайды сақтау сыйымдылығы - баланстан алынды;

- Шлам жинағыш алаңы

ластану көзі № 6701 (001) - шлам жинағыш;

- Мұнай кәсіпшілігі алаңы

ластану көзі № 0801 (001) - «Линкольн» дизельді дәнекерлеу агрегаты;

ластану көзі № 0802 (001) - «ППУА-1600» жылжымалы бу қондырғысы;

ластану көзі № 0803 (001) - Бензинді дәнекерлеу агрегаты;

ластану көзі № 6802 - 6868 - пайдалану ұңғымалары;

ластану көзі № 6874 (001) - дәнекерлеу бекеті;

ластану көзі № 6875 (001) - металдарды газбен кесу учаскесі;

ластану көзі № 6876 (001) - ЛБМ учаскесі;

- Кіші станция алаңы

ластану көзі № 0901 (001) - № 1 газ генераторы;

ластану көзі № 0902 (001) - № 2 газ генераторы;

ластану көзі № 0903 (001) - авариялық дизельгенератор;

ластану көзі № 0904 (001) - авариялық дизельгенератор;

- Жуу алаңы

ластау көзі № 6001 (001) - бөлшектерді булау сыйымдылығы;

ластану көзі № 6002 (002) - дренаж сыйымдылығы;

ластану көзі № 6003 (003) - дренаж сыйымдылығы;

- Резервуарлық парк алаңы

ластану көзі № 7101 - мұнай сақтау резервуары (РВС-1);

ластану көзі № 7102 - мұнай сақтау резервуары (РВС-2);

ластану көзі № 7103 - мұнай сақтау резервуары (РВС-3);

ластану көзі № 7104 - технологиялық резервуар (РВС-4);

ластану көзі № 7105 - технологиялық резервуар (РВС-5);

ластану көзі № 7106 - технологиялық резервуар (РВС-6);

ластану көзі № 7107 - Булау жұмыстары (РВС-1);

ластану көзі № 7108 - Булау жұмыстары (РВС-2);

ластану көзі № 7109 - Булау жұмыстары (РВС-3);

ластану көзі № 7110 - Булау жұмыстары (РВС-4);

ластану көзі № 7111 - Булау жұмыстары (РВС-5);

ластану көзі № 7112 - Булау жұмыстары (РВС-6);

қабат суы резервуары РВС-2000;

- ППД алаңы (қабат суын ұстап тұру)

ластану көзі № 8008 - жер асты сыйымдылығы 16 м3.

ІҚМ жұмысы

Бір ұңғыманың ІҚМ 240 сағат/10 тәулік бойы жұмыс істеу көзделеді.

Көтергіш агрегат УПА-60

Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.

Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат

Отынның номиналды шығысы - 6,28 кг/сағ

Қуаты - 176,5 кВт

Цементтеу агрегаты

Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.

Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат

Отынның номиналды шығысы - 15,6 кг/сағ

Қуаты - 176,5 кВт

Дәнекерлеу агрегаты АДД-4001

Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат

Отынның номиналды шығысы - 5,2 кг/сағ

Қуаты - 40 кВт

ППУ жылжымалы бу қондырғысы

Қондырғының жұмыс уақыты 240 сағат

Отынның номиналды шығысы - 35,0 кг/сағ

Қуаты - 100 кВт

Сорғы блогы НБ-125

Жұмыс уақыты 240 сағат

Отынның номиналды шығысы - 8,40 кг/сағ

Қуаты - 176 кВт

Отынға арналған сыйымдылық

Отын атауы - дизель отыны

Жұмыс уақыты - 240 сағат

Жалпы шығын - 25.4 тонна

Сыйымдылық көлемі - 2 м3

Цементті тиеу-түсіру

Материал көлемі - 100 тонна

Жұмыс уақыты - 240 сағат

Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогы

Уақыт -240 сағат

Булану ауданы - 2 м2

Бұрғылау шламын сақтау сыйымдылығы

Уақыт -240 сағат

Булану ауданы - 2 м2

ЖРС жұмысы

Бір ұңғыманың ЖРС 120 сағат/5 тәулік бойы жұмыс істеу көзделеді.

Көтергіш агрегат УПА-60

Қозғалтқыш түрі - ЯМЗ 238 - 1 бірлік.

Орнатудың жұмыс уақыты 120 сағат

Отынның номиналды шығысы - 6,28 кг/сағ

Қуаты - 176,5 кВт

ППУ жылжымалы бу қондырғысы

Орнатудың жұмыс уақыты 120 сағат

Отынның номиналды шығысы - 35,0 кг/сағ

Қуаты - 100 кВт

Сорғы блогы НБ-125

Жұмыс уақыты 120 сағат

Отынның номиналды шығысы - 8,40 кг/сағ

Қуаты - 176 кВт

Отынға арналған сыйымдылық

Отын атауы - дизель отыны

Жұмыс уақыты - 120 сағат

Жалпы шығын - 12 тонна

Сыйымдылық көлемі - 2 м3

Бұрғылау ерітіндісін дайындау блогы

Уақыт -120 сағат

Булану ауданы - 2 м2

Бұрғылау шламын сақтау сыйымдылығы

Уақыт -120 сағат

Булану ауданы - 2 м2

2027 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі

|  | Атауы | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Заттың шығуы | Заттың шығуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | ескергенде | ескергенде |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | тазарту, г/с | тазарту, т/жыл |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Темір (II, III) оксидтері |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
| 0143 | Марганец ) оксидтері |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
| 0150 | Натрий гидроксид |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
| 0301 | Азот (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.229450613 | 24.37208376 |
| 0302 | Азот қышқылы |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 1.012291642 | 3.960481261 |
| 0316 | Гидрохлорид |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
| 0322 | күкірт қышқылы (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | көміртек |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
| 0330 | Диоксид күкірті |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.09328482071 | 7.05353904942 |
|  | Күкіртті газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | күкірт сутегі (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03887458452 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Көміртек оксиді |  | 5 | 3 |  | 4 | 6.640765572 | 34.20376687 |
| 0342 | Фторлы газ тәріздес қосылыстар |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
| 0344 | Бейорганикалық фторидтер нашар |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | еритін - (алюминий фториді, |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Шекті көмірсутектер қоспасы |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 46.9075710775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Шекті көмірсутектер қоспасы |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 17.349206554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилендер |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.22721883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34597054248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.29286419294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алкандар С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
| 2904 | Жылу электр станцияларының мазут күлі |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | / ванадийге қайта есептегенде/( 326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Құрамында органикалық емес шаң |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | кремний қостотығы % -бен: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлыгы : |  |  |  |  |  | 117.237534004 | 184.662965645 |

2028 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Заттың шығуы | Заттың шығуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- |  |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Темір (II, III) оксидтері |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
| 0143 | Марганец оксидтер |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
| 0150 | Натрий гидроксид |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
| 0301 | Азот (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.018330613 | 24.24728376 |
| 0302 | азот қышқылы |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.977984642 | 3.940201261 |
| 0316 | Гидрохлорид ислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Сутегі хлориді) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | күкірт қышқылы (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | көміртек |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
| 0330 | Күкірт диоксиді |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.08852746206 | 7.05077384222 |
| 0333 | күкірт сутегі |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03739858452 |
| 0337 | күкірт сутегі |  | 5 | 3 |  | 4 | 5.896849572 | 33.77136687 |
| 0342 | Фторлы газ тәріздес қосылыстар |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
| 0344 | Бейорганикалық фторидтер нашар |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | еритін - (алюминий фториді, |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Шекті көмірсутектер қоспасы |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 45.1250550775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Шекті көмірсутектер қоспасы |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 16.689926554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилен |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.21860883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34326454248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28745219294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
| 2904 | Жылу электр станцияларының мазут күлі |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | / ванадийге қайта есептегенде/( 326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Құрамында органикалық емес шаң |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | кремний қостотығы % -бен: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлыгы : |  |  |  |  |  | 116.243433645 | 181.622720438 |

2029 жылға арналған атмосфераға стационарлық көздер шығаратын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- |  |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.018330613 | 24.11288376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.977984642 | 3.918361261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.08852746206 | 7.04776818222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03585058452 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 5.896849572 | 33.30136687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 43.2555870775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 15.998486554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.20957883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34042654248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28177619294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 116.243433645 | 178.413474778 |

2027 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.830695058 | 15.10912376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.622493863 | 2.455250261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.72056259971 | 5.61713904942 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03886997572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 4.69818224 | 26.65198687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 46.9075710775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 17.349206554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.22721883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34597054248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.29286419294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 111.013767965 | 156.676997774 |

2028 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.619575058 | 14.98432376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.588186863 | 2.434970261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.71580524106 | 5.61437384222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03739397572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.95426624 | 26.21958687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 45.1250550775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 16.689926554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.21860883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34326454248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28745219294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 110.019667606 | 153.636752567 |

2029 жылға арналған негізгі өндірістің стационарлық көздерімен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.619575058 | 14.84992376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.588186863 | 2.413130261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.71580524106 | 5.61136818222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03584597572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.95426624 | 25.74958687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 43.2555870775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 15.998486554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.20957883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34042654248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28177619294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 110.019667606 | 150.427506907 |

ІҚМ және ЖРС кезінде тұрақты көздермен атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 2.398755555 | 9.26296 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.389797779 | 1.505231 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.157986111 | 0.58956 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.372722221 | 1.4364 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000030464 | 0.0000046088 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.942583332 | 7.55178 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000003748 | 0.000015871 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.037716666 | 0.145515 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.9211735808 | 7.1315013912 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003024 | 0.363 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6.2237660392 | 27.985967871 |

Мұнай кәсіпшілігінде түзілетін қалдықтардың негізгі түрлері мыналар болып табылады:

• пайдаланылған люминесцентті шамдар;

• мұнай шламдары;

• пайдаланылған аккумуляторлық батареялар;

• пайдаланылған мотор майы;

• пайдаланылған май сүзгілері;

• пайдаланылған антифриз;

• майланған шүберек.

Вахталық кент көмірсутек шикізатын өндіру кезінде вахталық әдіспен жұмыс істейтін персоналдың, сондай-ақ ұңғымаларды салу және ағымдағы жөндеу кезінде тартылған басқа да қызметкерлердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге арналған.

Вахталық кентті пайдалану кезінде қалдықтардың мынадай түрлері пайда болады:

• коммуналдық-тұрмыстық қалдықтар, тамақ қалдықтарын қоса алғанда;

• медициналық қалдықтар (таңу материалы, бір рет қолданылатын қолғаптар, бір рет қолданылатын шприцтер).

• пайдаланылған люминесцентті шамдар;

• пайдаланылған ұйымдастыру техникасы;

Бұрғылау алаңының аумағында мынадай объектілер орналасады:

• бұрғылау қондырғысы;

• роторлық жабдыққа арналған алаң;

• өрт жабдығына арналған алаң;

• генераторларға арналған алаң;

• бұрғылау ерітіндісін, сорғы қондырғыларын және т.б. дайындау алаңы.

Ұңғыманы салу және бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтардың мынадай түрлері пайда болады:

• бұрғылау шламы;

• пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі;

• пайдаланылған қаптама (ағаш, пластик, мата, қағаз);

• май құйылған металл бөшкелер;

• дәнекерлеу электродтарын күйдіру;

• қара металл сынықтары;

істен шыққан люминесцентті шамдар.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы

«Прикаспиан Петролиум Компани» ЖШС өндірісінің қалдықтарына мыналар жатады:

• Түбіндегі шламдар (мұнай шламдары);

• Мұнайы бар бұрғылау қалдықтары (шлам);

• Бұрғылау ерітіндісі;

• Люминесцентті шамдар;

• Қорғасын аккумуляторлар;

• Медициналық қалдықтар;

• Пайдаланылған майлар;

• Антифриздер;

• ЛБМ қалдықтары;

• Майланған шүберек (абсорбенттер, сүзгі материалдары, сүртуге арналған маталар, қорғаныш киімі);

• Пластмассалар;

• Қара металдар;

• Түсті металдар;

• Қара металдардың үгінділері мен жаңқалары;

• Қағаз және картон (макулатура);

• Пайдаланылған шиналар;

• Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары (электрондық сынықтар, ұйымдастыру техникасының қалдықтары);

• Бетон, кірпіш, черепица және керамика қоспалары (құрылыс қалдықтары).

Тұтыну қалдықтарына:

• ҚТҚ.

«Прикаспиан Петролеум Компани» ЖШС үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинақтаудың 2027-2029 жылдарға арналған лимиттері

| Қалдықтардың атауы | Қазіргі жағдайға жинақталған қалдықтардың көлемі, тонна/жыл | Жинақтау лимиті, тонна/жыл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Барлыгы | 0 | 510,1927 | 510,1927 | 510,1927 |
| оның ішінде өндіріс қалдықтары | 0 | 444,5162 | 444,5162 | 444,5162 |
| тұтыну қалдықтары | 0 | 65,6765 | 65,6765 | 65,6765 |
| қауіпті қалдықтар |  |  |  |  |
| Түбіндегі шламдар (мұнай шламдары) | 0 | 194,544 | 194,544 | 194,544 |
| Мұнайы бар бұрғылау қалдықтары (шлам) | 0 | 92,052 | 92,052 | 92,052 |
| бұрғылау ерітіндісі | 0 | 67,076 | 67,076 | 67,076 |
| Люминесцентті шамдар | 0 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Қорғасын аккумуляторлар | 0 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| Медициналық қалдықтар | 0 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| Пайдаланылған майлар | 0 | 21,596 | 21,596 | 21,596 |
| Май сүзгілері | 0 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Антифриз | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Бояу қалдықтары | 0 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 |
| Майланған шүберек (абсорбенттер, сүзгі материалдары, сүртуге арналған маталар, қорғаныш киімі) | 0 | 5,958 | 5,958 | 5,958 |
| Қауіпті емес қалдықтар |  |  |  |  |
| Қара металдар | 0 | 38,525 | 38,525 | 38,525 |
| Дәнекерлеу қалдықтары | 0 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| түсті металдар | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Пайдаланылған шиналар | 0 | 1,0736 | 1,0736 | 1,0736 |
| Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары (электрондық сынықтар, ұйымдастыру техникасының қалдықтары) | 0 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 |
| Қағаз және картон (макулатура) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Бетон, кірпіш, черепица және керамика қоспалары (құрылыс қалдықтары) | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Пластмасса | 0 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Аралас коммуналдық қалдықтар | 0 | 65,66 | 65,66 | 65,66 |
| Айналы |  |  |  |  |