Краткое нетехническое резюме

Нормативов допустимых выбросов (НДВ)  загрязняющих веществ в атмосферу

для производственных объектов ТОО «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ»

м/е «Сазанкурак»

Место осуществления намечаемой деятельности

Месторождение Сазанкурак в географическом отношении расположено в юго-западной части Прикаспийской впадины в приморской зоне Междуречья Урал-Волга.

По административному делению месторождение Сазанкурак находится на территории Исатайского района Атырауской области Республики Казахстан .

Населённые пункты расположены вдоль железной дороги Атырау-Астрахань, проходящей через месторождение Сазанкурак.

Населённые пункты расположены вдоль железной дороги Атырау–Астрахань, проходящей в близости от месторождения. Ближайшими населёнными пунктами являются железнодорожные станции Исатай и Аккыстау, расположенные, соответственно, в 65 км к юго-западу и 95 км к северу-востоку от района работ. Областной центр г. Атырау расположен к востоку на расстоянии 150 км.

Краткое описание намечаемой деятельности

ТОО «ПРИКАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ведет добычу сырой нефти на месторождении «Сазанкурак».

Месторождение «Сазанкурак», как источник загрязнения атмосферного воздуха, характеризуется выбросами от одиннадцати площадок: вахтовый поселок, ГЗУ-1, ГЗУ-2, ГЗУ-3, УПН, ж.д. терминал, шламонакопитель, нефтепромысел, подстанция, мойка, резервуарный парк, ППД, а также при работах КРС 10 скважин в год и работах ПРС 20 скважин в год.

В фонде эксплуатационных скважин на месторождении «Сазанкурак числится 67 добывающих скважин.

Продукция со скважин по выкидным линиям поступает на манифольды, расположенные на площадках ГЗУ, далее пластовый флюид по нефтесборному коллектору поступает на УПН

После манифольда, пластовый флюид, направляется на тестовый газовый сепаратор, где производится первичная дегазация и замер дебита скважин, затем на тестовую емкость (емкость замера дебита нефти (мерник), где определяется обводненность скважин. Кроме того, в тестовую емкость для более эффективного разделения воды и нефти подается деэмульгатор. По набору жидкости за определенное время определяется дебит жидкости. По набору верхнего уровня жидкости в тестовой емкости дается определенное время для отстоя (в т.ч. и для дегазации) при указанном температурном режиме, после чего нефть с тестовой емкости поступает в подземную дренажную емкость ЕП-12,5 с погружным насосом. Откачка жидкости из дренажной емкости производится полупогружным насосом (в комплекте с дренажной емкостью) передвижными средствами. Печь подогрева нефти БЗУ– предназначена для нагрева нефтяных эмульсий и нефти при тестировании скважин с одновременной утилизацией попутного газа после сепарации.

В составе ГЗУ манифольда скважин имеется блок ввода БДР «ОЗНА-дозатор» для подачи реагента и имеются 2 точки ввода хим.реагента на ГЗУ№1 и 3. Для этой цели применяется реагент «ТНД» при подаче из расчета от 60 г/т нефти.

Продукция скважин в соответствующем каждому варианту объеме поступает на установку очистки нефти. ГЖС поступает в 3-х фазный сепаратор, где происходит предварительный сброс воды, выделившийся газ поступает в газосепаратор для сушки газа, далее на собственные нужды. Далее ГЖС через теплообменники предварительного нагрева ТО-1 и ТО-2 с температурой 60оС в дестабилизатор потока (УПВ) во входной сепаратор С-1 (нефтегазосепаратор НГС-1-50-1,6-2400), расположенный на постаменте высотой 14 метров для обеспечения слива нефти в два сырьевых технологических резервуаров РВС-4 и РВС-6.

В сепараторе С-1 объемом 50 м3 поддерживается давление 0,2-0,25 кгс/см2. Уровень жидкости контролируется датчиком уровня с выдачей сигнала на компьютер оператора и поддерживается за счет конструктивного исполнения выходного патрубка. Выделившийся газ поступает в газосепаратор для сушки газа, далее на собственные нужды. Выделенный газ полностью сжигается на парогенераторах для поддержания температурных режимов аппаратов УПН.

Водонефтяная эмульсия из НГС поступает в вертикальный технологический резервуар РВС-4 или РВС-6 где происходит ее отстой до остаточного водосодержания 1,5-2%. Эффективная работа технологических резервуаров обеспечивается распределительными трубными устройствами (маточник) на входе, а на выходе нефти и воды поддержанием уровней на заданной высоте. Из резервуаров частично обезвоженная нефть подается насосами в аппараты, непосредственно входящие в УОН:

- в теплообменнике ТО-3 происходит нагрев нефти до температуры 95оС;

- отстойник нефти горизонтальный ОН, модернизированный с входным коалесцирующим устройством К-1;

- смесительное устройство К-2 для перемешивания пресной воды в потоке водонефтяной эмульсий.

Нефть после аппаратов ЭГ-100-1 и 2 через охлаждающий теплообменник ТО-1 поступает на товарные резервуары РВС-1,2,3 терминала.

Поток воды, сбрасываемый из отстойника нефти, поступает на двухфазный сепаратор, вода, сбрасываемая с электродегидраторов, возвращается на прием насосов для повторного использования.

Земельные ресурсы, почва

Влияние строительных работ на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью строительной площадки. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизация процессов эрозии почвы.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности окажет существенное воздействие на почвенный покров путем формирования техногенного ландшафта и нарушением почвенного покрова.

Водные ресурсы

Намечаемая деятельность не предусматривает сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

Прямого воздействия намечаемая деятельность на качество поверхностных вод не окажет.

Также прямого воздействия на качество подземных вод оказано не будет. Площадь влияния участка ограничена площадью распространения пыли в атмосферном воздухе. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы ливневыми водами исключается. При проведении работ с условием соблюдения технологического регламента и контроля природоохранных мероприятий загрязнение природных вод не ожидается.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности при соблюдении проектных решений не окажет существенного воздействия на водные ресурсы.

Атмосферный воздух

Фактором воздействия на атмосферный воздух в период строительства и является поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от выбросов

Следует отметить, что строительные работы носят единовременный характер, по окончанию работ воздействие от них на атмосферный воздух не предусматривается. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферу. Результат расчета по оценке загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов не превышает ПДК для населенной местности по всем загрязняющим веществам и группе суммации, радиус воздействия ограничивается границей санитарно-защитной зоны (1000 м), воздействие в жилой зоне оказано не будет.

Таким образом, реализация намечаемой деятельности не окажет существенного воздействия на атмосферный воздух, при этом радиус воздействия ограничен территорией СЗЗ, превышение нормативов качества (ПДК) по всем загрязняющим веществам при безварийном режиме работы не предусматривается.

Эмиссии

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков.

Обоснование категории объекта воздействия на окружающую среду

Санитарно - защитная зона установлена размером 500 метров от источников загрязнения атмосферного воздуха.

Источники загрязнения атмосферного воздуха при СМР:

На месторождении «Сазанкурак» имеется всего 188 источника, их них:

16 организованных и 172 неорганизованных источника загрязнения:

Площадка Вахтовый поселок:

источник загрязнения №0101-котельная:

источник выделения (001)-котел «Lamborghini»;

источник выделения (002)-котел «Ferroli ATLAS 95»;

источник загрязнения №0102- котел «Ferroli ATLAS 95»;

источник загрязнения №6101 - емкость хранения бензина Аи-92 (АЗС)

источник загрязнения №6102 (001) – емкость хранения бензина Аи-92 (АЗС);

источник загрязнения №6103 (001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);

источник загрязнения №6104(001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);

источник загрязнения №6105 (001) – емкость хранения дизельного топлива (АЗС);

источник загрязнения №6106 (001) – ТРК бензина Аи-92 (АЗС);

источник загрязнения №6107(001) - ТРК бензина Аи-92 (АЗС);

источник загрязнения №6108 (001)– ТРК дизельного топлива (АЗС);

источник загрязнения №6109 (001) – ТРК дизельного топлива (АЗС);

Площадка ГЗУ-1

источник загрязнения №0905- газовая горелка БЗУ-1 (БЗУ-П-1,6-50);

источник загрязнения №6201(001)- манифольд для сбора нефти БМ30 (ГЗУ 1);

источник загрязнения №6202 (001)- фильтр сетчатый №1;

источник загрязнения №6203 (001) – емкость для замера дебитов нефти (мерник);

источник загрязнения №6205 (001) – блок дозирования хим.реагента;

источник загрязнения №6206 (001) - выкидная линия ГЗУ-1;

источник загрязнения №6207 (001) - емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;

источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;

источник загрязнения №6208 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);

источник загрязнения №6209 (001) – фильтр сетчатый №2;

источник загрязнения №6901 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-1 (БЗУ-П-1,6-50);

- Площадка ГЗУ-2

источник загрязнения №0906 (001) – газовая горелка БЗУ-2 (БЗУ-П-1,6-50);

источник загрязнения №6301(001) - манифольд для сбора нефти БМ30;

источник загрязнения №6302(001) – фильтр сетчатый №1;

источник загрязнения №6303 (001)– емкость для замера дебитов нефти (мерник);

источник загрязнения №6305 (001) – выкидная линия ГЗУ-2;

источник загрязнения №6306 (001) – емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;

источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;

источник загрязнения №6307 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);

источник загрязнения №6308 (001) – фильтр сетчатый №2;

источник загрязнения №6309 (001) – Блок дозирования реагентов БР-2.5;

источник загрязнения №6902 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-2 (БЗУ-П-1,6-50);

- Площадка ГЗУ-3

источник загрязнения №0907 (001) – газовая горелка БЗУ-3 (БЗУ-П-1,6-50);

источник загрязнения №6401 (001) – манифольд для сбора нефти БМ30 (ГЗУ 3);

источник загрязнения №6403 (001) – фильтр сетчатый №1;

источник загрязнения №6404 (001)- емкость для замера дебитов нефти (мерник);

источник загрязнения №6406 (001) – блок дозирования хим.реагента;

источник загрязнения №6407 (001) – выкидная линия ГЗУ-3;

источник загрязнения №6408 (001)– емкость дренажная ЕП-12,5-2000-1-1;

источник выделения (002) – насос дренажной емкости НВ-50/50;

источник загрязнения №6409 (001) – устройство верхнего налива (с дренажной емкости налив в автоцистерну);

источник загрязнения №6410 (001) – фильтр сетчатый №2;

источник загрязнения №6903 (001) – нефтегазовый сепаратор БЗУ-3 (БЗУ-П-1,6-50);

Площадка УПН

источник загрязнения №0501 (001) – парогенератор AX-3000/12;

источник загрязнения №0502 (001) – парогенератор HDR-550;

источник загрязнения №6501 (001) – фильтр сетчатый №1;

источник загрязнения №6502 (001) – трехфазный сепаратор «НГС-100»;

источник загрязнения №6503 (001) – трехфазный сепаратор «V1001» (резервный);

источник загрязнения №6504 (001) – озна;

источник загрязнения №6505 (001) – газосепаратор №1 «ГС-1,6-800-1-Т-И»;

источник загрязнения №6506 (001)– газосепаратор №2 «ГС-1-1,6-800-1 сетчатый»;

источник загрязнения №6507 (001) - конденсатосборник №1;

источник загрязнения №6508 (001) – конденсатосборник №2;

источник загрязнения №6509(001) – газосепаратор №3 «ГС-1-2,5-600-1-1 сетчатый»;

источник загрязнения №6510 (001) – теплообменник пластинчатый ТО-1;

источник загрязнения №6511 (001) – нефтегазосепаратор «НГС-1-50-1,6-2400»;

источник загрязнения №6512 (001) – газосепаратор №4 «ГС-1-2,5-600-1-1 сетчатый»;

источник загрязнения №6513 – насосная по перекачке нефти с технологических резервуаров (РВС-4, РВС-6) на УПН;

источник выделения (001) – насос «А1-2ВГ63/16»;

источник выделения (002) – насос «А1-2ВГ63/16»;

источник выделения (003) – насос «А1-2ВГ63/16»;

источник загрязнения №6514 (001) – емкость хранения нефти для парогенераторов 60 м3;

источник загрязнения №6515 (001) – емкость дренажная ЕП-16;

источник загрязнения №6516 (001) – емкость дренажная ЕП-25;

источник загрязнения №6517 (001) – отстойник ОВ-100/1;

источник загрязнения №6518 (001) – отстойник ОВ-100/2;

источник загрязнения №6519 (001) – отстойник нефти ОН-200;

источник загрязнения №6520 (001) – электродегидратор №1;

источник загрязнения №6521 (001) – электродегидратор №2;

источник загрязнения №6522 (001) – химическая лаборатория;

источник загрязнения №6523 (001) – выкидная линия УПН;

источник загрязнения №6524 (001) – насос для перекачки нефти KITT TIPO 80/4» (для парогенераторов);

источник загрязнения №6525 (001) – насос для перекачки нефти «KITT TIPO 80/4» (для парогенераторов);

источник загрязнения №6526 (001) – фильтр сетчатый №2;

источник загрязнения №6527 (001) – фильтр сетчатый №3;

источник загрязнения №6528 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-2;

источник загрязнения №6529 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-3;

источник загрязнения №6530 (001) - теплообменник пластинчатый ТО-4;

источник загрязнения №6531 (001) - емкость хранения нефти для парогенераторов 7м3  ;

источник загрязнения №6532 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6533 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6534 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6535 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6536 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6537 (001) - Пропарочные работы ;

источник загрязнения №6538 (001) - Пропарочные работы ;

- Площадка Ж.д.терминал

источник загрязнения №0601 (001) – котел «CALDAIE SUPERRAC 810»;

источник загрязнения №0602 (001) – котел «ERENSAN»;

источник загрязнения №6601 (001) – емкость хранения нефти для котла;

источник загрязнения №6602 (001-004) – ж/д эстакада;

источник загрязнения №6603 – насосная по перекачке нефти с резервуарного парка на ж/д эстакаду;

источник выделения (001) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;

источник выделения (002) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;

источник выделения (003) – насос «А3 3ВХ3 400/16-320/4Б»;

источник выделения (004) – насос «ЭНПВ 63/10» (аварийный);

источник выделения (005) – насос «ВВН 1-6УХЛ» (аварийный);

источник загрязнения №6604 (001) – емкость «вакуум-сборник»;

источник загрязнения №6605 (001) – емкость дренажная ЕП-73-300-2-1;

источник загрязнения №6606 (001) – емкость дренажная для сбора нефти с лотков ж.д.эстакады;

источник загрязнения №6607 (001) – емкость дренажная №1 (слив с автоцистерн);

источник загрязнения №6608 (001) – емкость дренажная №2 (слив с автоцистерн);

источник загрязнения №6609 (001)– емкость дренажная для улавливания нефти с сальников насосов;

источник загрязнения №6610 (001) – фильтр сетчатый;

источник загрязнения №6611 (001) – емкость хранения нефти для котла – снят с баланса;

- Площадка Шламонакопитель

источник загрязнения №6701 (001) – шламонакопитель;

- Площадка Нефтепромысел

источник загрязнения №0801 (001) – дизельный сварочный агрегат «Линкольн»;

источник загрязнения №0802 (001) – передвижная паровая установка «ППУА-1600»;

источник загрязнения №0803 (001) – Бензиновый сварочный агрегат;

источник загрязнения №6802 – 6868 – эксплуатационные скважины;

источник загрязнения №6874 (001) – сварочный пост;

источник загрязнения №6875 (001) – участок газовой резки металлов;

источник загрязнения №6876 (001) – участок ЛКМ;

- Площадка Подстанция

источник загрязнения №0901 (001) – газогенератор №1;

источник загрязнения №0902 (001) – газогенератор №2;

источник загрязнения №0903 (001) – аварийный дизельгенератор;

источник загрязнения №0904 (001) – аварийный дизельгенератор;

- Площадка Мойка

источник загрязнения №6001 (001) – емкость пропарки деталей;

источник загрязнения №6002 (002) – емкость дренажная;

источник загрязнения №6003 (003)– емкость дренажная;

- Площадка Резервуарный парк

источник загрязнения №7101 – резервуар хранения нефти (РВС-1);

источник загрязнения №7102 – резервуар хранения нефти (РВС-2);

источник загрязнения №7103 – резервуар хранения нефти (РВС-3);

источник загрязнения №7104 – технологический резервуар (РВС-4);

источник загрязнения №7105 – технологический резервуар (РВС-5);

источник загрязнения №7106 – технологический резервуар (РВС-6);

источник загрязнения №7107 - Пропарочные работы (РВС-1);

источник загрязнения №7108 - Пропарочные работы (РВС-2);

источник загрязнения №7109 - Пропарочные работы (РВС-3);

источник загрязнения №7110 - Пропарочные работы (РВС-4);

источник загрязнения №7111 - Пропарочные работы (РВС-5);

источник загрязнения №7112 - Пропарочные работы (РВС-6);

резервуар пластовой воды РВС-2000;

- Площадка ППД (поддержание пластовой воды)

источник загрязнения №8008 - емкость подземная 16 м3.

Работы КРС

На КРС одной скважины предусматриваются работы в течении 240 часов / 10 суток.

Подъемный агрегат УПА-60

Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.

Время работы установки 240 часов

Номинальный расход топлива – 6,28 кг/ч

Мощность – 176,5 кВт

Цементировочный агрегат

Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.

Время работы установки 240 часов

Номинальный расход топлива – 15,6 кг/ч

Мощность – 176,5 кВт

Агрегат сварочный АДД-4001

Время работы установки 240 часов

Номинальный расход топлива – 5,2 кг/ч

Мощность – 40 кВт

Передвижная паровая установка ППУ

Время работы установки 240 часов

Номинальный расход топлива – 35,0 кг/ч

Мощность – 100 кВт

Насосный блок НБ-125

Время работы 240 часов

Номинальный расход топлива – 8,40 кг/ч

Мощность – 176 кВт

Емкость для топлива

Наименование топлива – дизельное топливо

Время работы – 240 часов

Общий расход – 25.4 тонны

Объем емкости – 2 м3

Погрузка-разгрузка цемента

Объем материала-100 тонн

Время работы – 240 часов

Блок приготовления бурового раствора

Время -240 часов

Площадь испарения- 2 м2

Емкость хранения бурового шлама

Время -240 часов

Площадь испарения- 2 м2

Работы ПРС

На ПРС одной скважины предусматриваются работы в течении 120 часов / 5 суток.

Подъемный агрегат УПА-60

Тип двигателя  – ЯМЗ 238 – 1 ед.

Время работы установки 120 часов

Номинальный расход топлива – 6,28 кг/ч

Мощность – 176,5 кВт

Передвижная паровая установка ППУ

Время работы установки 120 часов

Номинальный расход топлива – 35,0 кг/ч

Мощность – 100 кВт

Насосный блок НБ-125

Время работы 120 часов

Номинальный расход топлива – 8,40 кг/ч

Мощность – 176 кВт

Емкость для топлива

Наименование топлива – дизельное топливо

Время работы – 120 часов

Общий расход – 12 тонны

Объем емкости – 2 м3

Блок приготовления бурового раствора

Время -120 часов

Площадь испарения- 2 м2

Емкость хранения бурового шлама

Время -120 часов

Площадь испарения- 2 м2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками на 2027 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.229450613 | 24.37208376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 1.012291642 | 3.960481261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.09328482071 | 7.05353904942 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03887458452 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 6.640765572 | 34.20376687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 46.9075710775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 17.349206554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.22721883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34597054248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.29286419294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 117.237534004 | 184.662965645 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу стационарными источниками на 2028 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.018330613 | 24.24728376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.977984642 | 3.940201261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.08852746206 | 7.05077384222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03739858452 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 5.896849572 | 33.77136687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 45.1250550775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 16.689926554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.21860883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34326454248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28745219294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 116.243433645 | 181.622720438 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу стационарными источниками на 2029 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 6.018330613 | 24.11288376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.977984642 | 3.918361261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.328377223 | 0.828578296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.08852746206 | 7.04776818222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397715096 | 0.03585058452 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 5.896849572 | 33.30136687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 43.2555870775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 15.998486554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.20957883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34042654248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28177619294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000007618 | 0.000020592 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.077355554 | 0.197982696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.69573722744 | 16.0614546852 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003413 | 0.364865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 116.243433645 | 178.413474778 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2027 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.830695058 | 15.10912376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.622493863 | 2.455250261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.72056259971 | 5.61713904942 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03886997572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 4.69818224 | 26.65198687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 46.9075710775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 17.349206554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.22721883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34597054248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.29286419294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 111.013767965 | 156.676997774 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2028 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.619575058 | 14.98432376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.588186863 | 2.434970261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.71580524106 | 5.61437384222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03739397572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.95426624 | 26.21958687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 45.1250550775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 16.689926554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.21860883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34326454248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28745219294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 110.019667606 | 153.636752567 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками основного производства на 2029 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03883 | 0.10724 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0007836 | 0.002593 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.619575058 | 14.84992376 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00054 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00005 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.588186863 | 2.413130261 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00014 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.170391112 | 0.239018296 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.71580524106 | 5.61136818222 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.05397410456 | 0.03584597572 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.95426624 | 25.74958687 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0002083 | 0.000999 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.000917 | 0.004396 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1.58461 | 31.48056 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 69.3251370852 | 43.2555870775 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 25.639381156 | 15.998486554 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.157535 | 0.000453 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.459443467 | 0.20957883397 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.1795430582 | 0.34042654248 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.47324996529 | 0.28177619294 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.00378084 | 0.000010872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000387 | 0.000004721 |
| 0906 | Тетрахлорметан (Углерод |  | 4 | 0.7 |  | 2 | 0.000493 | 0.00053 |
|  | тетрахлорид, Четыреххлористый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углерод) (546) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.04166666667 | 0.045 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.0232 | 0.29424 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.02944777778 | 0.0318 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.02222222222 | 0.024 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.02777777778 | 0.03 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.039638888 | 0.052467696 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.02008144444 | 0.02169 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.000192 | 0.00021 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.06875 | 0.39375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77456364664 | 8.929953294 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00490222222 | 0.02024577778 |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000389 | 0.001865 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 110.019667606 | 150.427506907 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых         в атмосферу стационарными источниками при КРС и ПРС

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 2.398755555 | 9.26296 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.389797779 | 1.505231 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.157986111 | 0.58956 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.372722221 | 1.4364 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000030464 | 0.0000046088 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 1.942583332 | 7.55178 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000003748 | 0.000015871 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.037716666 | 0.145515 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.9211735808 | 7.1315013912 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.003024 | 0.363 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 6.2237660392 | 27.985967871 |

Основными видами отходов, образующихся на нефтепромысле являются следующие:

- отработанные люминесцентные лампы;

- нефтешламы;

- отработанные аккумуляторные батареи;

- отработанное моторное масло;

- отработанные масляные фильтры;

- отработанный антифриз;

- ветошь промасленная.

Вахтовый поселок предназначен для обеспечения жизнедеятельности персонала,  работающего вахтовым методом, при добыче углеводородного сырья, а также других работников, задействованных при строительстве и текущем ремонте скважин.

При эксплуатации вахтового поселка образовываются следующие виды отходов:

- коммунально – бытовые отходы, включая пищевые;

- медицинские отходы (перевязочный материал, одноразовые перчатки, одноразовые шприцы).

- отработанные люминесцентные лампы;

- отработанная оргтехника;

На территории буровой площадки располагаются следующие объекты:

- буровая установка;

- площадка для роторного оборудования;

- площадка для пожарного оборудования;

- площадка для генераторов;

- площадка приготовления бурового раствора, насосных установок и так далее.

При строительстве скважины и проведении буровых работ будут образовываться следующие виды отходы:

- буровой шлам;

- отработанный буровой раствор;

- использованная упаковка (деревянная, пластиковая, тканевая, бумажная);

- металлические бочки из-под масел;

- огарки сварочных электродов;

- лом черных металлов;

отработанные люминесцентные лампы.

Характеристика отходов производства и потребления

К отходам производства ТОО «Прикаспиан Петролиум Компани» относятся:

- Донные шламы (нефтешлам);

- Нефтесодержащие буровые отходы (шлам);

- Буровой раствор;

- Люминесцентные лампы;

- Свинцовые аккумуляторы;

- Медицинские отходы;

- Отработанные масла;

- Антифризы;

- Отходы ЛКМ;

- Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда);

- Пластмассы;

- Черные металлы;

- Цветные металлы;

- Опилки и стружка черных металлов;

- Бумага и картон (макулатура);

- Отработанные шины;

- Отходы электрического и электронного оборудования (электронный лом, отходы оргтехники);

- Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (строительные отходы).

К отходам потребления относятся:

- ТБО.

- Лимиты накопления отходов производства и потребления для ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» м/е Сазанкурак на 2027- 2029 г.г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Всего | 0 | 510,1927 | 510,1927 | 510,1927 |
| в том числе отходов производства | 0 | 444,5162 | 444,5162 | 444,5162 |
| отходов потребления | 0 | 65,6765 | 65,6765 | 65,6765 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| Донные шламы (нефтешлам) | 0 | 194,544 | 194,544 | 194,544 |
| Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) | 0 | 92,052 | 92,052 | 92,052 |
| Буровой раствор | 0 | 67,076 | 67,076 | 67,076 |
| Люминесцентные лампы | 0 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Свинцовые аккумуляторы | 0 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| Медицинские отходы | 0 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| Отработанные масла | 0 | 21,596 | 21,596 | 21,596 |
| Массляные фильтры | 0 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Антифриз | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Отходы ЛКМ | 0 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 |
| Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) | 0 | 5,958 | 5,958 | 5,958 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |
| Черные металлы | 0 | 38,525 | 38,525 | 38,525 |
| Отходы сварки | 0 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| Цветные металлы | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отработанные шины | 0 | 1,0736 | 1,0736 | 1,0736 |
| Отходы электрического и электронного оборудования (электронный лом, отходы оргтехники) | 0 | 0,1715 | 0,1715 | 0,1715 |
| Бумага и картон (макулатура) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (строительные отходы) | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Пластмасса | 0 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Смешанные коммунальные отходы | 0 | 65,66 | 65,66 | 65,66 |
| Зеркальные |  |  |  |  |