Содержание

1.	Назначение и цели	4

1.2	Область применения	4

1.3	Термины, определения, сокращения	4

2	Общая информация	5

2.1	Ответственность	6

2.2	Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений	6

2.3	Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.	7

2.4	Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.	7

2.5.	Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных	8

2.5	Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений	8

3	Положение программы	9

3.1	Входы процесса	9

3.1.1	Общие сведения о предприятии	9

3.1.2	Информация по отходам производства и потребления	10

3.1.3	Общие сведения об источниках выбросов	14

3.1.4	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	17

3.1.5	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	18

3.1.6	План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2027 год	21

3.1.7	План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2028 год	23

3.1.8	Сведения о газовом мониторинге	26

3.1.9	Сведения по сбросу сточных вод	27

3.1.10	План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	27

3.1.11	График мониторинга воздействия на водном объекте	30

3.1.12	Мониторинг уровня загрязнения почвы	30

3.1.13	План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	32

4	Протокол действий в нештатных ситуациях	33

5	Выходы процесса	35

6	Необходимые основные нормативные документы	35

6.1	Связь с другими процессами	35

6.2	Описание процесса	35

6.3	Анализ данных	36

7	Критерии оценки программы	36

- Назначение и цели

  - Назначение данной программы является обязательность осуществления операторами объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду производственного экологического контроля в соответствие с требованиями Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI «Экологический Кодекс Республики Казахстан» (далее экологический кодекс).

  - Целями производственного экологического контроля являются:

    - Получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

    - Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

    - Сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

    - Повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

    - Оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

    - Формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

    - Информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

    - Повышение эффективности системы экологического менеджмента.

  - Область применения

Положение и требования данной Программы применима ко всем структурным подразделениям Компании и подрядным организациям, выполняющих работы на территории предприятия.

  - Термины, определения, сокращения

Оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду;

Программа производственного экологического контроля - руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия;

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент природной среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений;

Окружающая среда (ОС) – окружение (внешняя среда), в котором функционирует предприятие, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношение;

Под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - выброс) понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса;

Под сбросом загрязняющих веществ (далее - сброс) понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность;

Первичный учет отходов - система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними

непосредственными владельцами процессов, образующих отходов в соответствие с процедурой управления отходов производства и потребления;

Временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий;

Аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень;

Сточные воды - воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный состав или физические свойства. Воды, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий в момент выпадения атмосферных осадков, поливки улиц или после этого, воды, образуемые при добыче полезных ископаемых, также считаются сточными;

Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2	Общая информация

Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

    - Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

    - Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

    - Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;

    - Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;

    - Методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;

    - План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

    - Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

    - Протокол действий в нештатных ситуациях;

    - Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

    - Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

  - Ответственность

Ответственное лицо за организацию по осуществлению охраны окружающей среды, экологической безопасности и положения данной программы назначается приказом руководства ТОО «Спецавтобаза» (далее предприятие либо компания) ежегодно, либо по мере необходимости.

Осуществление производственного экологического контроля делегируется отделу ОТ, ТБ и Экологии в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Отдел ОТ, ТБ и Экологии осуществляет экологический контроль за соблюдением норм и правил в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в структурных подразделениях предприятия, также мониторинг негативного воздействия с привлечением специализированных организаций. Отдел регистрирует направленные бланки наблюдений по экологии от структурных подразделений в журнале регистрации несоответствий и наблюдений.

Руководители структурных подразделений ответственны за соблюдение требований экологического кодекса РК и иных законодательных актов, внутренних процедур и положения данной программы при эксплуатации объектов, оборудований, осуществлении работ процессов предприятия в соответствие с приказом первого руководителя предприятия. Также руководители структурных подразделений производят внутренний экологический контроль и регистрируют обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, процедур и положении предприятия посредством составления бланков наблюдений лично либо делегируют ответственность распоряжением.

Сотрудники предприятия и подрядных организаций ответственны соблюдать требования экологического законодательства РК, положения и процедур предприятия. Работки предприятия и подрядных организаций вправе сообщить об экологических несоответствиях на территории компании посредством составления бланков наблюдений в отдел ОТ, ТБ и Экологии.

  - Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений

Производственный мониторинг для ТОО «Спецавтобаза» проводится ежеквартально, в период реализации программы. Сбор и обработка материалов является одним из обязательных видов исследований производственного экологического контроля. Результаты этих работ характеризуют современное состояние экологических исследований, проведенных на предприятии.

    - Мониторинг производственного процесса (операционный мониторинг) ведется непрерывно. Слежение производится за технологическими процессами, состоянием механизмов оборудования, автотранспорта, выполнением данного объема работ, их качеством в соответствии с заданным планом.

    - Мониторинг эмиссий представляет собой контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов непосредственно на источниках загрязнения (организованные и неорганизованные источники). Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух ведется ежеквартально в соответствии с планом-графиком контроля.

    - Мониторинг воздействия предусматривает изучение влияния деятельности рассматриваемых объектов на главные компоненты окружающей среды: атмосферу, почвы и водные ресурсы, визуальный контроль биоразнообразия в зонах воздействия промплощадок.

Планы графики наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды представляются по форме согласно приложениям, к Правилам разработки программы ПЭК.

Частота проведения измерений, расчетов, опробования и проведения анализов:

- Операционный мониторинг: непрерывно;

- Мониторинг эмиссий:

в атмосферный воздух 4 раза в год (ежеквартально); в водные системы не требуется;

- Мониторинг воздействия:

воздух на границе области воздействия 4 раза в год (ежеквартально); почвы 2 раза в год (весна, осень).

  - Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду и мониторинг воздействия.

На Объекте в рамках проведения производственного экологического контроля осуществляются; операционный мониторинг, мониторинг эмиссии в окружающую среду.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса), который включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности предприятия находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного объекта.

Мониторинг эмиссии в окружающую среду, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссии, и их изменением.

В ходе проведения производственного экологического контроля используются: расчетный и инструментальные методы. Расчетный метод проводится на основе расчетов уровня эмиссии в окружающую среду, определения фактического объема эмиссии поступивших в окружающую среду. Инструментальный метод основан на проведении инструментальных замеров на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью контроля веществ, проводятся на всех основных источниках.

Аналитический контроль предусмотрен по газообразным веществам.

Наряду с аналитическим контролем предусмотрены и расчетные методы определения выбросов и соответствующих им концентраций.

  - Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.

Для проведения замеров, организованные источники загрязнения должны быть оборудованы пробоотборниками.

Продолжительность отбора пробы воздуха для определения разовых концентраций загрязняющих веществ составит 20 минут.

Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0 м от поверхности земли.

Для повышения репрезентативности результатов в случае неустойчивости направления и скорости ветра пробы будут отбираться веером с расстоянием между ними 10,0 м.

  - Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных

При проведении производственного экологического контроля:

    - разрабатывается программа производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями с учетом своих технических и финансовых возможностей;

    - определяется организационная структура службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение;

Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.

Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.

ежеквартально представляются в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

- соблюдается техника безопасности;

- по требованию государственных экологических инспекторов представляется документация, результаты контроля и иные материалы производственного контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

  - Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы

- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;

- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;

- Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;

- В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.

- Положение программы

  - Входы процесса

    - Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производствен-ного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО «Спецавтобаза» Промбаза г.Атырау | 060003, Атырауская область, г.Атырау, пр. Исатая Тайманова, 1А Тел.: 29-20-31/32/33 Эл.почта: info@specavtobaza.kz | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | 001240002005 | 38110 | Деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортирова-нию коммунальных отходов | KZ7883201T0250150008 АО «Ситибанк Казахстан» в г. Алматы, БИК CITIKZKA, | 3 252 340 тонн |
| ТОО «Спецавтобаза» Полигон ТБО г.Атырау | 060003, Атырауская область, г.Атырау, пр. Исатая Тайманова, 1А Тел.: 29-20-31/32/33 Эл.почта: info@specavtobaza.kz | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | 001240002005 | 38210 | Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов | KZ7883201T0250150008 АО «Ситибанк Казахстан» в г. Алматы, БИК CITIKZKA, | 3 252 340 тонн |

Основной вид деятельности – эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, а также деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов, и обслуживанию специализированной техники.

    - Информация по отходам производства и потребления

ТОО «Спецавтобаза» осуществляет эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, а также деятельность по санитарной очистке территории города Атырау, сбору и транспортированию коммунальных отходов, и обслуживанию специализированной техники. Для выполнения указанных работ предприятие располагает специализированным автопарком и необходимой производственно-технической базой.

Общая численность персонала предприятия составляет 723 человека. Режим работы предприятия – круглогодичный. Производственные подразделения работают в соответствии с

утверждёнными графиками сменности и правилами внутреннего трудового распорядка. Работа основного технологического оборудования осуществляется в круглосуточном режиме с остановками на планово-предупредительные, текущие и аварийные ремонты. Водоснабжение хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от централизованных инженерных сетей.

В состав предприятия входят две основные производственные площадки:

- полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- производственная база.

Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)

Полигон ТБО площадью 35 га введён в эксплуатацию в 1977 году и предназначен для размещения твёрдых бытовых отходов, не подлежащих дальнейшему использованию.

Проектная вместимость полигона составляет 3 252 340 тонн.

На территории полигона расположены:

- карты для приема, разгрузки и захоронения твердых коммунальных отходов;

- технологическая площадка для приема и временного накопления отходов,

- оборудованная ограждением;

- контрольно-пропускной пункт (КПП);

- автомобильные весы для учета поступающих отходов;

- склад оборудования и материалов;

- септик;

- бытовой корпус;

- площадка под пожарную емкость/резервуар V-50м3;

- резервуар технической воды объемом 30 м³.

На полигон принимаются твёрдые бытовые отходы. Приём отходов, запрещённых пунктом 1 статьи 351 Экологического кодекса Республики Казахстан, не допускается.

Каждая партия поступающих отходов проходит входной контроль, включающий проверку сопроводительной документации, весовой контроль и радиационный контроль в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 3 статьи 354 Экологического кодекса Республики Казахстан.

После прохождения контроля транспортные средства направляются к месту разгрузки. При выезде с территории полигона осуществляется дезинфекция колес специализированного транспорта.

Кроме эксплуатации полигона ТБО, ТОО «Спецавтобаза» осуществляет деятельность по сортировке твёрдых коммунальных отходов на отдельном мусоросортировочном комплексе МСК производительностью 150 000 т/год. В связи с тем, что мусоросортировочный комплекс является самостоятельным производственным объектом, вопросы обращения с отходами, образующимися при его эксплуатации, рассматриваются в отдельной Программе управления отходами.

В процессе сортировки из общего потока коммунальных отходов извлекаются вторичные

материальные ресурсы (картон, пластик, металлы и другие полезные фракции). Отходы, не подлежащие дальнейшему использованию (хвосты сортировки), направляются на захоронение на действующем полигоне ТБО.

Захоронение отходов осуществляется на рабочих картах полигона. После выгрузки отходы распределяются бульдозерами, уплотняются катками-уплотнителями послойно и изолируются в соответствии с принятой технологией эксплуатации полигона. Для предотвращения разлета легких фракций отходов применяются переносные сетчатые ограждения, устанавливаемые с учетом преобладающего направления ветра.

Помимо твердых коммунальных отходов, на полигон ТБО поступают отходы, образующиеся при санитарной очистке территории города Атырау, а также строительные отходы от

юридических и физических лиц.

Отходы санитарной очистки территории города (городской смет) образуются при уборке улиц, площадей, тротуаров, парков и иных общественных территорий. В их состав преимущественно входят песок, грунт, пыль, сухие листья, скошенная трава, древесные остатки (ветки, сучья), бумага, картон, пластиковая упаковка, металлические изделия, включая жестяную тару из-под лакокрасочных материалов, а также другие случайно попавшие отходы.

Поступивший смет проходит сортировку, в ходе которой извлекаются пригодные для отдельного обращения древесные отходы, пластик, картон, тара из-под лакокрасочных

материалов и иные отходы, подлежащие дальнейшей переработке или специализированному обращению. Остаточная смесь, не подлежащая дальнейшей сортировке и восстановлению, направляется на захоронение на полигоне ТБО.

Строительные отходы, поступающие на полигон, также проходят предварительную сортировку. Из общего потока выделяются древесные отходы, бетон, пластик, кабельная продукция и другие фракции, пригодные для дальнейшего использования или передачи специализированным организациям.

Основными источниками образования отходов на полигоне ТБО являются:

- прием и сортировка отходов санитарной очистки территории города;

- прием и сортировка строительных отходов;

- эксплуатация технологического оборудования и специальной техники полигона;

- хозяйственно-бытовая деятельность персонала.

В результате деятельности полигона ТБО образуются следующие виды отходов:

- остатки сортировки твердых коммунальных отходов;

- строительные отходы;

- древесные отходы;

- отходы бетона;

- отходы красок и лаков;

- смет от санитарной очистки.

Производственная база

На производственной базе размещены административно-бытовые здания, стоянка специализированной техники, ремонтно-механический участок, шиномонтажный участок, складские помещения и вспомогательные производственные объекты.

Техническое обслуживание и текущий ремонт специализированной техники выполняются собственными силами предприятия. На шиномонтажном участке выполняются работы по демонтажу, монтажу и ремонту автомобильных шин.

На ремонтно-механическом участке установлены металлообрабатывающие станки (токарный, шлифовальный и другое оборудование), предназначенные для изготовления и восстановления отдельных деталей и узлов специализированной техники. В процессе механической обработки металлов образуется металлическая стружка, которая собирается раздельно и передается специализированной организации для дальнейшего использования или переработки.

На территории производственной базы также расположены медицинский пункт,

предназначенный для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, и столовая.

Столовая эксплуатируется арендатором, в связи с чем отходы, образующиеся в процессе ее деятельности, не относятся к отходам ТОО «Спецавтобаза» и в настоящей Программе управления отходами не рассматриваются.

В медицинском пункте осуществляются измерение артериального давления и алкотестирование работников. Проведение лечебных процедур, инъекций, перевязок, забора биоматериала и иных медицинских манипуляций не предусмотрено, поэтому медицинские отходы не образуются. Использованные одноразовые мундштуки (трубочки) для алкотестеров относятся к неопасным коммунальным отходам.

Основными источниками образования отходов на производственной базе являются:

- техническое обслуживание и ремонт специализированной техники;

- шиномонтажные работы;

- механическая обработка металлов;

хозяйственно-бытовая деятельность персонала.

В результате эксплуатации производственной базы образуются следующие виды отходов:

- отработанные шины;

- лом черных металлов;

- отработанные аккумуляторы;

- масляные фильтры;

- отходы моторных и смазочных масел;

- упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел);

- ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда;

- металлическая стружка;

- отходы сварки.

Лимиты накопления отходов на 2027 год

| № п.п. | Наименование отходов | Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимиты накопления отходов на 2027 год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого отходов: | - | 25095,664 |
|  | в том числе отходов производства: | - | 25095,664 |
|  | отходов потребления: | - | 0,000 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| 1 | отходы от красок и лаков | - | 0,653 |
| 2 | отработанные аккумуляторы | - | 1,548 |
| 3 | масляные фильтры | - | 0,163 |
| 4 | отходы моторных и смазочных масел | - | 2,262 |
| 5 | упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел) | - | 0,120 |
| 6 | ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда | - | 1,231 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| 7 | строительные отходы | - | 9889,993 |
| 8 | древесные отходы | - | 183,345 |
| 9 | отходы бетона | - | 15000,000 |
| 10 | отработанные шины | - | 3,856 |
| 11 | лом черных металлов | - | 7,228 |
| 12 | металлическая стружка | - | 5,125 |
| 13 | отходы сварки | - | 0,140 |

Лимиты накопления отходов на 2028 год

| № п.п. | Наименование отходов | Объём накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимиты накопления отходов на 2028 год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого отходов: | - | 25095,664 |
|  | в том числе отходов производства: | - | 25095,664 |
|  | отходов потребления: | - | 0,000 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| 1 | отходы от красок и лаков | - | 0,653 |
| 2 | отработанные аккумуляторы | - | 1,548 |
| 3 | масляные фильтры | - | 0,163 |
| 4 | отходы моторных и смазочных масел | - | 2,262 |
| 5 | упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под масел) | - | 0,120 |
| 6 | ткани для вытирания (ветошь), загрязненная защитная одежда | - | 1,231 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| 7 | строительные отходы | - | 9889,993 |
| 8 | древесные отходы | - | 183,345 |
| 9 | отходы бетона | - | 15000,000 |
| 10 | отработанные шины | - | 3,856 |
| 11 | лом черных металлов | - | 7,228 |
| 12 | металлическая стружка | - | 5,125 |
| 13 | отходы сварки | - | 0,140 |

Лимиты захоронения отходов на 2027 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  | 104134,68 | 104134,68 | - | - |
| в том числе отходов производства: |  | - | - | - | - |
| отходов потребления: |  | 104134,68 | 104134,68 |  |  |
|  |  | Неопасные отходы |  |  |  |
| Захоронение отхода ТБО | Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 3 133 840,32 т | 104134,68 | 104134,68 | - | - |

Лимиты захоронения отходов на 2028 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  | 104091,414 | 104091,414 | - | - |
| в том числе отходов производства: |  | - | - | - | - |
| отходов потребления: |  | 104091,414 | 104091,414 |  |  |
|  |  | Неопасные отходы |  |  |  |
| Захоронение отхода ТБО | Количество захороненных отходов на полигоне ТБО по состоянию на 1 полугодие 2026 года составляет 3 133 840,32 т | 104091,414 | 104091,414 | - | - |

    - Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 19 |
| 2 | Организованных, из них: |  |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 8 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 3 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 5 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 11 |

Источники загрязнения атмосферы – общее количество источников выбросов 19, из них организованных – 8, неорганизованных 11.

Нормативы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлены на период с 2027 по 2028 гг. и отражены в действующим разрешении на эмиссии по следующим веществам:

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железа оксид |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03783261111 | 0.3846925 | 9.6173125 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00072607778 | 0.006298 | 6.298 |
| 0155 | Натрий карбонат |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.001344 | 0.000294336 | 0.00588672 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.42744465702 | 4.53426954632 | 113.356739 |
| 0303 | Аммиак |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.89686110741 | 19.5626932193 | 489.06733 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0356097 | 0.0405073 | 0.67512167 |
| 0322 | Серная кислота |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.000021 | 0.006975 | 0.06975 |
| 0328 | Сажа |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0135 | 0.0041 | 0.082 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.150554265 | 2.58957567591 | 51.7915135 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0439616012 | 0.95772007306 | 119.715009 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.6612083648 | 10.2646669981 | 3.42155567 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0001204 | 0.0004785 | 0.0957 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00011 | 0.00045 | 0.015 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50 |  | 89.0137679499 | 1941.60391203 | 38.8320782 |
| 0616 | Ксилол |  | 0.2 |  |  | 3 | 1.7013742404 | 19.8459368528 | 99.2296843 |
| 0621 | Толуол |  | 0.6 |  |  | 3 | 2.33206231248 | 26.6252375848 | 44.375396 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.16040870685 | 3.49889887734 | 174.944944 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000003 | 0.0000001 | 0.1 |
| 1042 | Бутиловый спирт |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.3348 | 0.03 | 0.3 |
| 1061 | Этиловый спирт |  | 5 |  |  | 4 | 0.2232 | 0.02 | 0.004 |
| 1119 | Этилцеллозольв |  |  |  | 0.7 |  | 0.17856 | 0.016 | 0.02285714 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.2232 | 0.02 | 0.2 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.16535959954 | 3.53809004897 | 353.809005 |
| 1401 | Ацетон |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.15624 | 0.014 | 0.04 |
| 2704 | Бензин |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.02465753425 | 0.162 | 0.108 |
| 2735 | Масло мин. нефтяное |  |  |  | 0.05 |  | 0.15026666667 | 0.6805224 | 13.610448 |
| 2752 | Уайт–спирит |  |  |  | 1 |  | 0.95657142857 | 3.6 | 3.6 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12–С19 |  | 1 |  |  | 4 | 1.00334950617 | 1.01207551 | 1.01207551 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0522 | 0.2785 | 1.85666667 |
| 2907 | Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70% |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 7.8912 | 82.944 | 1658.88 |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70–20% |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.23513177778 | 2.9312592 | 29.312592 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0.04 |  | 0.1286 | 1.3284 | 33.21 |
| 2978 | Пыль резиновая |  |  |  | 0.1 |  | 0.051 | 0.3868416 | 3.868416 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 107.2512 | 2126.8884 | 3251.5271 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" – выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железа оксид |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.03783261111 | 0.3846925 | 9.6173125 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00072607778 | 0.006298 | 6.298 |
| 0155 | Натрий карбонат |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.001344 | 0.000294336 | 0.00588672 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.44083609956 | 4.826369057 | 120.659226 |
| 0303 | Аммиак |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.960922615 | 20.96002845 | 524.000711 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0356097 | 0.0405073 | 0.67512167 |
| 0322 | Серная кислота |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.000021 | 0.006975 | 0.06975 |
| 0328 | Сажа |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0135 | 0.0041 | 0.082 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.15900087967 | 2.773816603 | 55.4763321 |
| 0333 | Сероводород |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.047097816 | 1.026128435 | 128.266054 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.69149303567 | 10.925248362 | 3.64174945 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0001204 | 0.0004785 | 0.0957 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00011 | 0.00045 | 0.015 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50 |  | 95.37189423 | 2080.289906 | 41.6057981 |
| 0616 | Ксилол |  | 0.2 |  |  | 3 | 1.75457444157 | 21.00636091 | 105.031805 |
| 0621 | Толуол |  | 0.6 |  |  | 3 | 2.418923906 | 28.51989741 | 47.5331624 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.171866472 | 3.748820226 | 187.441011 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000003 | 0.0000001 | 0.1 |
| 1042 | Бутиловый спирт |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.3348 | 0.03 | 0.3 |
| 1061 | Этиловый спирт |  | 5 |  |  | 4 | 0.2232 | 0.02 | 0.004 |
| 1119 | Этилцеллозольв |  |  |  | 0.7 |  | 0.17856 | 0.016 | 0.02285714 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.2232 | 0.02 | 0.2 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.176942428 | 3.790739338 | 379.073934 |
| 1401 | Ацетон |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.15624 | 0.014 | 0.04 |
| 2704 | Бензин |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.02465753425 | 0.162 | 0.108 |
| 2735 | Масло мин. нефтяное |  |  |  | 0.05 |  | 0.15026666667 | 0.6805224 | 13.610448 |
| 2752 | Уайт–спирит |  |  |  | 1 |  | 0.95657142857 | 3.6 | 3.6 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12–С19 |  | 1 |  |  | 4 | 1.00334950617 | 1.01207551 | 1.01207551 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0522 | 0.2785 | 1.85666667 |
| 2907 | Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70% |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 7.8912 | 82.944 | 1658.88 |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70–20% |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.23513177778 | 2.9312592 | 29.312592 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0.04 |  | 0.1286 | 1.3284 | 33.21 |
| 2978 | Пыль резиновая |  |  |  | 0.1 |  | 0.051 | 0.3868416 | 3.868416 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 113.8918 | 2271.7347 | 3355.7136 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" – выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 63 820 м3/год | 1 | Котел административного здания | 0001 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Азота диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 9 860 м3/год | 1 | Котел хозяйственно–бытового помещения | 0002 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Азота диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 9 280 м3/год | 1 | Котел бани/душевой | 0003 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Азота диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |

Примечание: инструментальные измерения осуществляются согласно следующему перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю (методики могут актуализироваться в соответствие с областью аккредитаций лаборатории):

Валовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.

    - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Используемое сырье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 510 ч/год | 1 | Моторный цех. Стенд регулирования дизельной системы автотранспорта. Участок замены масла двигателей | 0004 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Натрий карбонат | Время работы |
|  |  |  |  |  |  | Масло минеральное нефтяное |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 20000 циклов/год | 2 | Аккумуляторный участок | 0005 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Серная кислота | Зарядка аккумуляторов |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 1440 ч/год | 3 | Агрегатный цех | 0007 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Масло минеральное нефтяное | Время работы |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 9 300 м3/год | 4 | Котельная столовой | 0008 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Азота диоксид | Топливный газ |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 2,0 т/год | 5 | Резервуар дизтоплива | 0009 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Сероводород | Дизельное топливо |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 2,0 т/год | 6 | Дизельная генераторная установка | 0010 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Азота диоксид | Дизельное топливо |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Сажа |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 600 кг/год | 7 | Сварочный участок | 6001 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Железа оксид | электроды |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористый водород |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 464 кг/год | 8 | Пост газовой резки | 6002 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Железа оксид | Расход сварочных материалов |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 680 кг/год | 9 | Вулканизационный цех | 6003 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Сера диоксид | Материалы для шин автотранспорта |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензин |  |
|  |  |  |  |  |  | Масло мин. нефтяное |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Пыль резиновая |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 1 200 т/год | 10 | Склады инертных материалов (песок/соль) | 6004 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | (песок/соль |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 4,0 т/год | 11 | Сливо–наливные устройства | 6005 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Сероводород | Дизельное топливо |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |
| Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО | 3 252 340 | 12 | Полигон захоронения ТБО | 6007 | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | Азота диоксид | ТБО |
|  |  |  |  |  |  | Аммиак |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Метан |  |
|  |  |  |  |  |  | Ксилол |  |
|  |  |  |  |  |  | Толуол |  |
|  |  |  |  |  |  | Этилбензол |  |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 1200 ч/год | 13 | Токарный цех | 6008 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Масло мин. нефтяное | Время работы |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 200 ч/год | 14 | Плотницкий цех | 6012 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Взвешенные частицы | Время работы |
|  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  |
| Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | 16,2 т/год | 15 | Территория города, покрасочные работы | 6038 | 47° 7'40.06"СШ; 51°53'58.38"ВД | Ксилол | ЛКМ |
|  |  |  |  |  |  | Толуол |  |
|  |  |  |  |  |  | Бутиловый спирт |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиловый спирт |  |
|  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв |  |
|  |  |  |  |  |  | Бутилацетат |  |
|  |  |  |  |  |  | Ацетон |  |
|  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит |  |
| Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО | 2,0 км/год | 16 | Планировка бульдозером | 6039 | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | Пройденный путь |
| Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО | 548 915 т/год | 17 | Выемочно–погрузочные работы | 6040 | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | Пересыпка грунта |
| Спецавтобаза. Полигон захоронения ТБО | 120 000 т/год | 18 | Пересыпка отходов ТБО | 6041 | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | Пересыпка отходов |

Примечание: валовые и разовые выбросы рассчитываются ежеквартально в соответствие с расчётным разделом действующего проекта ПДВ предприятия. При составлении программы был учтен План-график инструментального мониторинга ПДВ предприятия.

    - План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2027 год

| N ист. | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0091 | 183.333333 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0015 | 30.2197802 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0353 | 711.172161 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0002 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0011243 | 148.96214 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001827 | 24.2065133 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0054598 | 723.386543 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0003 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.00105 | 139.940828 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001706 | 22.7370527 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0051387 | 684.870414 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0004 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Натрий карбонат | 1 раз/квартал | 0.001344 | 1.19527807 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.11 | 97.8278183 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.90576 | 805.532043 | эколог предприятия | расчетный |
| 0005 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Серная кислота | 1 раз/квартал | 0.000021 | 0.01867622 | эколог предприятия | расчетный |
| 0007 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.00346666667 | 3.08305852 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0002 | 0.17786876 | эколог предприятия | расчетный |
| 0008 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0009626 | 128.29242 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001564 | 20.8445196 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0051498 | 686.349789 | эколог предприятия | расчетный |
| 0009 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.000044 | 11.0641766 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0156 | 3922.75351 | эколог предприятия | расчетный |
| 0010 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.207 | 1108.11148 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0336 | 179.867371 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сажа | 1 раз/квартал | 0.0135 | 72.2681402 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.0323 | 172.908217 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.1671 | 894.51898 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз/квартал | 0.0000003 | 0.00160596 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/квартал | 0.0032 | 17.1302258 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0781 | 418.084574 | эколог предприятия | расчетный |
| 6001 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Железа оксид | 1 раз/квартал | 0.0019715 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/квартал | 0.0001983 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.000297 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.001463 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Фтористый водород | 1 раз/квартал | 0.0001204 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые | 1 раз/квартал | 0.00011 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.00011 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6002 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Железа оксид | 1 раз/квартал | 0.03586111111 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/квартал | 0.00052777778 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.02043055556 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.01761111111 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6003 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.00000166667 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.00000055556 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бензин | 1 раз/квартал | 0.02465753425 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.03333333333 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.00008950617 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль резиновая | 1 раз/квартал | 0.051 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6004 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.017199 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6005 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.0000106 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0038 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6007 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.18748020146 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Аммиак | 1 раз/квартал | 0.89686110741 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.11825259833 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.0439070012 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.42398539813 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Метан | 1 раз/квартал | 89.0137679499 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Ксилол | 1 раз/квартал | 0.74480281183 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Толуол | 1 раз/квартал | 1.21606231248 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этилбензол | 1 раз/квартал | 0.16040870685 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/квартал | 0.16215959954 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6008 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.00346666667 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0416 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль абразивная | 1 раз/квартал | 0.0406 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6012 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0104 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль абразивная | 1 раз/квартал | 0.088 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6038 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Ксилол | 1 раз/квартал | 0.95657142857 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Толуол | 1 раз/квартал | 1.116 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бутиловый спирт | 1 раз/квартал | 0.3348 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этиловый спирт | 1 раз/квартал | 0.2232 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этилцеллозольв | 1 раз/квартал | 0.17856 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бутилацетат | 1 раз/квартал | 0.2232 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Ацетон | 1 раз/квартал | 0.15624 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Уайт-спирит | 1 раз/квартал | 0.95657142857 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6039 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.00765277778 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6040 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.21017 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6041 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70% | 1 раз/квартал | 7.8912 |  | эколог предприятия | расчетный |

    - План-график контроля за соблюдением НДВ загрязняющих веществ на источниках выбросов производственных площадок ТОО «Спецавтобаза» на 2028 год

| N ист. | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0091 | 183.3333 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0015 | 30.21978 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0353 | 711.1722 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0002 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0011243 | 148.9621 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001827 | 24.20651 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0054598 | 723.3865 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0003 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.00105 | 139.9408 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001706 | 22.73705 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0051387 | 684.8704 | аккредитованная лаборатория | инстр-ый |
| 0004 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Натрий карбонат | 1 раз/квартал | 0.001344 | 1.195278 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.11 | 97.82782 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.90576 | 805.532 | эколог предприятия | расчетный |
| 0005 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Серная кислота | 1 раз/квартал | 0.000021 | 0.018676 | эколог предприятия | расчетный |
| 0007 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.00346666667 | 3.083059 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0002 | 0.177869 | эколог предприятия | расчетный |
| 0008 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.0009626 | 128.2924 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0001564 | 20.84452 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.0051498 | 686.3498 | эколог предприятия | расчетный |
| 0009 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.000044 | 11.06418 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0156 | 3922.754 | эколог предприятия | расчетный |
| 0010 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.207 | 1108.111 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота оксид | 1 раз/квартал | 0.0336 | 179.8674 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сажа | 1 раз/квартал | 0.0135 | 72.26814 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.0323 | 172.9082 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.1671 | 894.519 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз/квартал | 0.0000003 | 0.001606 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/квартал | 0.0032 | 17.13023 | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0781 | 418.0846 | эколог предприятия | расчетный |
| 6001 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Железа оксид | 1 раз/квартал | 0.0019715 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/квартал | 0.0001983 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.000297 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.001463 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Фтористый водород | 1 раз/квартал | 0.0001204 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые | 1 раз/квартал | 0.00011 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.00011 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6002 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Железа оксид | 1 раз/квартал | 0.03586111111 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/квартал | 0.00052777778 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.02043055556 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.01761111111 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6003 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.00000166667 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.00000055556 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бензин | 1 раз/квартал | 0.02465753425 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.03333333333 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.00008950617 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль резиновая | 1 раз/квартал | 0.051 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6004 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.017199 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6005 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.0000106 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/квартал | 0.0038 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6007 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Азота диоксид | 1 раз/квартал | 0.200871644 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Аммиак | 1 раз/квартал | 0.960922615 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/квартал | 0.126699213 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/квартал | 0.047043216 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/квартал | 0.454270069 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Метан | 1 раз/квартал | 95.37189423 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Ксилол | 1 раз/квартал | 0.798003013 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Толуол | 1 раз/квартал | 1.302923906 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этилбензол | 1 раз/квартал | 0.171866472 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/квартал | 0.173742428 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6008 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Масло мин. нефтяное | 1 раз/квартал | 0.00346666667 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0416 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль абразивная | 1 раз/квартал | 0.0406 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6012 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | 0.0104 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Пыль абразивная | 1 раз/квартал | 0.088 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6038 | Спецавтобаза. Промбаза г.Атырау | Ксилол | 1 раз/квартал | 0.95657142857 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Толуол | 1 раз/квартал | 1.116 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бутиловый спирт | 1 раз/квартал | 0.3348 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этиловый спирт | 1 раз/квартал | 0.2232 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Этилцеллозольв | 1 раз/квартал | 0.17856 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Бутилацетат | 1 раз/квартал | 0.2232 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Ацетон | 1 раз/квартал | 0.15624 |  | эколог предприятия | расчетный |
|  |  | Уайт-спирит | 1 раз/квартал | 0.95657142857 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6039 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.00765277778 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6040 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 1 раз/квартал | 0.21017 |  | эколог предприятия | расчетный |
| 6041 | Спецавтобаза. Полигон ТБО | Пыль неорганическая c сод.SiO2 более 70% | 1 раз/квартал | 7.8912 |  | эколог предприятия | расчетный |

    - Сведения о газовом мониторинге

Согласно «Об утверждении Методики по проведению газового мониторинга при эксплуатации полигона» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 378 газовый мониторинг для каждой секции полигона начинается до начала эксплуатации полигона и продолжается до завершения процесса биологического разложения отходов. Газовый мониторинг проводится:

- в толще отходов, где определяется количество и состав образуемого газа;

- на поверхности полигона и санитарно-защитной зоне объекта для выявления случаев неконтролируемого выхода газа на поверхность.

При отборе проб атмосферного воздуха проводятся наблюдения метеорологических параметров:

1) скорость и направление ветра;

2) температура окружающего воздуха;

3) атмосферное давление;

4) влажность.

Замеры качества атмосферного воздуха на зоне воздействия рекомендуется осуществлять по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, метан, сероводород. Замеры качества атмосферного воздуха проводятся на зоне воздействия с метеорологическим обеспечением в 4 точках (точки 1-4). Мониторинг свалочного газа предусмотрен в теле полигона, по картам в отдельности, по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, метан, углеводороды, сероводород. Газовый мониторинг полигона проводится в теле полигона, по картам в отдельности, обеспечением в 4 точках (точки 1-4). В день отбора проб регистрируется давление, температура воздуха, направление и скорость ветра. После отбора проб воздуха проводится их анализ аккредитованной лабораторией. Отдельными материалами разрабатывается программа производственного экологического контроля.

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТОО «Спецавтобаза» Полигон ТБО г.Атырау | 47°10'41.95"СШ 51°51'16.28"ВД | Точка 1 (1000 м на север) | 47°11'19.04"СШ 51°51'18.56"ВД | 1 раз квартал | диоксид азота оксид углерода сернистый ангидрид углеводороды метан сероводород |
|  |  | Точка 2 (1000 м на Юг) | 47°10'12.04"СШ 51°50'56.80"ВД |  |  |
|  |  | Точка 3 (1000 м на Запад) | 47°10'41.47"СШ 51°50'16.01"ВД |  |  |
|  |  | Точка 4 (1000 м на Восток) | 47°10'43.64"СШ 51°52'08.00"ВД |  |  |

    - Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту.

    - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка 1 (1000 м на север) Полигон ТБО | РМ 2,5 | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 2 (1000 м на Юг) Полигон ТБО | РМ 2,5 | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 3 (1000 м на Запад) Полигон ТБО | РМ 2,5 | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 4 (1000 м на Восток) Полигон ТБО | РМ 2,5 | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 5 (100 м на север) Промбаза | Диоксид азота | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | РМ 2,5 |  |  |  |  |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 6 (100м на Юг) Промбаза | Диоксид азота | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | РМ 2,5 |  |  |  |  |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 7 (100 м на Запад) Промбаза | Диоксид азота | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | РМ 2,5 |  |  |  |  |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |
| Точка 8 (100 м на Восток) Промбаза | Диоксид азота | 1 раз в квартал | * | Аккредитованная лаборатория, специалист по экологии предприятия | ГН № ҚР ДСМ-70; СТ РК 2036-2010; ГОСТ 17.2.3.01-86- |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | РМ 2,5 |  |  |  |  |
|  | РМ 10,0 |  |  |  |  |
|  | Метан |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Аммиак |  |  |  |  |

*-	по данным местных органов гидрометеорологии предприятия неблагоприятные метеорологические условия	 не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.

    - График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Примечание: предприятие не имеет собственных источников сброса на поверхностные водные объекты и соответственно не нормируется по данному пункту.

    - Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Точка 1 (1000 м на север) | рН | - | 2 раза в год (весна, осень) | Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования |
|  | Нефтепродукты | Фон*25 |  |  |
|  | Кадмий | 0,5 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
| Точка 2 (1000 м на Юг) | рН | - | 2 раза в год (весна, осень) | Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования |
|  | Нефтепродукты | Фон*25 |  |  |
|  | Кадмий | 0,5 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
| Точка 3 (1000 м на Запад) | рН | - | 2 раза в год (весна, осень) | Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования |
|  | Нефтепродукты | Фон*25 |  |  |
|  | Кадмий | 0,5 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
| Точка 4 (1000 м на Восток) | рН | - | 2 раза в год (весна, осень) | Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования |
|  | Нефтепродукты | Фон*25 |  |  |
|  | Кадмий | 0,5 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
| Точка 5 Фон (1500 м на Восток) | рН | - | 2 раза в год (весна, осень) | Лабораторный анализ (спектрометрические и электрохимические методы) и почвенные исследования |
|  | Нефтепродукты | Фон*25 |  |  |
|  | Кадмий | 0,5 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |

    - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Вид проверок для соблюдения экологического законодательства | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Внутренний контроль отделом ОТ и ОС | Мусоросортировочный комплекс | 2 раза в неделю |

- Протокол действий в нештатных ситуациях

Контроль при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии.

После ликвидации аварии проводятся наблюдения за развитием последствий.

При возникновении нештатной ситуации на предприятии необходимо руководствоваться порядком действий, регламентированным планом локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и технической документацией на основное технологическое оборудование.

План действий разрабатывается с целью определения возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии и порядка взаимодействия работников предприятия с подразделениями служб ЧС и пожарной охраны.

Все производственные процессы соответствуют требованиям правил технической эксплуатации и действующим нормам технологического проектирования, также нормам и правилам безопасности.

К работе не допускаются лица, не достигшие 18 лет, и не ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации оборудования.

При любых поломках и неисправностях оборудования работа запрещается.

Во всех случаях при обнаружении признаков нештатной ситуации необходимо сообщить руководителю. Вызвать службы скорой помощи и пожаротушения. Обеспечить эвакуацию персонала. В течение суток уведомить уполномоченные органы.

В случае возникновении возгорания, работники должны немедленно приступить к ликвидации очагов, имеющимися средствами огнетушения: огнетушители, одеяла внутренние пожарные краны, песок. запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением горюче смазочные материалы. Оказывать содействие противопожарной службе.

При разработке конкретных предупредительных и оперативных мероприятий следует учитывать основные особенности потенциально опасных объектов и установленного на них оборудования, сценарии возможных аварийных ситуаций и природно-климатическую специфику осваиваемого района.

При возникновении опасной ситуации, оповещение производится следующими видами сигнализации и связи:

- мобильная, спутниковая, транкинговая связь;

- направление оперативного транспорта и специально назначенных лиц при невозможности использования других видов и каналов связи.

В случае нештатной ситуации, первый очевидец сообщает об этом, доступными ему средствами оповещения руководству компании. Руководство компании оповещает территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления о возникновении опасных производственных факторов.

Для определения и предотвращения экологического риска необходимо:

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;

- обеспечение безопасности используемого оборудования;

- оказание первичной медицинской помощи;

- обеспечение подготовки обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

Выполнение контроля в штатной и нештатной ситуации отличается частотой измерений. Контролируемые параметры остаются неизменными.

Контроль в штатном режиме проводится на постоянных пунктах наблюдения, размещенных с учетом расположения участков работ. Отбор проб и исследование установленных Программой параметров наблюдаемых компонентов окружающей среды проводятся специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию, по утвержденным в РК методикам. Частота наблюдений за каждым компонентом природной среды зависит от особенности природных условий и режима работы объекта и определяется настоящей программой.

Контроль в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных ситуаций частотой наблюдений, зависящей от объема и способов ведения аварийно- восстановительных работ. Цель контрольных наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на окружающую среду.

Обеспечение основной деятельности предприятия предусматривает мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность возникновения неконтролируемой ситуации, при наступлении которой предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В процессе ликвидации аварии контрольные наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения контрольных исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

После устранения нештатных ситуаций необходимо определить оказанное влияния на все компоненты окружающей природной среды.

- Выходы процесса

- По итогам производственного экологического контроля предприятия ежеквартально оформляется отчет в соответствие с требованиями Приказа Министра экологи и, геологи и и природн ых рес урсов Респ убли ки Казах стан от 14 июля 2021 года №250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, введения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» и направляется в уполномоченный орган по государственному экологическому регулированию;

- Доступ общественности к программе производственного экологического контроля и отчетным данным осуществляется посредством официального сайта предприятия;

- Расчет платежа за эмиссии направляется в Бухгалтерию для проведения платы за загрязнение окружающей среды.

- Необходимые основные нормативные документы

- Экологический кодекс РК;

- Водный кодекс РК;

- Земельный кодекс РК;

- Подготовленный персонал;

- Финансовые и другие материальные ресурсы, необходимые для улучшения ИСМ;

- Настоящая процедура;

  - Связь с другими процессами

- Экологический, водный, земельный, административный, налоговый кодексы РК;

- Политика в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды;

  - Описание процесса

    - Периодичность проведения

Все разделы, программы должны анализироваться и рассматриваться на Совещаниях не реже чем один раз в три года.

    - Сбор и подготовка данных

Сбор данных для анализа со стороны Руководства осуществляет специалистом по Экологии. Обработку данных с целью систематизации осуществляет Отдел ОТ, ТБ и Экологии.

  - Анализ данных

Специалист по экологии проводит анализ данных и готовит необходимые документы и предложения по улучшению результативности и эффективности экологических мероприятий, улучшению вопросов безопасности, охраны труда и окружающей среды (в произвольной форме). Предложения должны содержать механизмы реализации и контроля. Все подготовленные материалы направляются руководству.

- Критерии оценки программы

- Своевременное направление отчета по итогам ПЭК в уполномоченный орган по охране окружающей среды;

- Исполнение решений по несоответствиям внутренних и законодательных требований по охране окружающей среды;

- Минимизация количества нарушений и несоответствий по вопросам экологии;

- Достижение целей и выполнения политики в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды в установленные сроки;

- Улучшение результативности и эффективности экологической деятельности.