ТОО «Тау су қызмет» (далее Товарищество) оказывает услуги по подаче воды г.Алматы на орошение, на хозяйственно-бытовые нужды, на разведение рыб, а также на полив зеленых насаждения в объеме 85,3 млн м³/год.

В Товарищество вода поступает через сооружения Каскад ГЭС из р.Большая Алматинка, после выработки электроэнергии вода передается для нижестоящих водопотребителей, а также из реки Малая Алматинка. Воду Каскад ГЭС забирает из Б.Алматинского Озера и притоков Проходная, Кумбель и Казачка. В зимний период идет сработка Б.Алматинского озера (с ноября по май). Наполнение озера в основном происходит в июле-сентябре.

Вода на сооружение Товарищества в основном поступает по каналу из-под ГЭС-11 (протяженность которого 230м., максимальная пропускная способность 3,2м³/сек), остальная вода поступает по каналу «Прямой» (протяженность – 500м., пропускная способность – 4,5 м³/сек). После вся вода собирается на гидроузел №1, далее распределяется по другим каналам.

Канал «Прямой» и гидротехническое сооружение построены в 1961 году, а канал ГЭС-11 построен в 1949 году.

Основным водопотребителем Товарищества является ГКП «Алматы Су», который потребляет более 90% от общей подаваемой воды в объеме 77 млн м³/год.

Подача воды на сооружения ГКП «Алматы Су» производится по двум магистральным каналам МК Радиальный (максимальная пропускная способность 3м³/сек) и МК Шугосброс (максимальная пропускная способность 1,8м³/сек) из гидроузла №1 который находится на правой стороне реки Большая Алматинка, 700м. выше проспекта Аль-Фараби. На территории ГКП «Алматы Су» происходит первичное очищение воды, после чего вода поступает на очистные сооружения ГКП «Алматы Су», где вода окончательно проходит очистку. Затем вода поступает для водоснабжения г.Алматы. Территория вокруг сооружения ГКП «Алматы Су» огорожена и круглосуточно охраняется.

За 2 квартал 2026 года с потребителями заключены 16 договоров на предоставление регулируемых услуг подачи воды по каналам.

Техническое состояние каналов и сооружения в хорошем состоянии.

В целях экономного и рационального использования водных ресурсов, предприятие по мере возможности в весенне-осенний период проводит ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях и магистральных каналах.

- Карта-схема

Водоснабжения  водопотребителей по г Алматы

из р. Большая Алматинка

Сброс в р.Каргалы

Теретория СК «Базис»

МК М-1-10   L = 7,9 км

ТОО«Корпорация Алмалы» -150га  – 20 л/с			                                                                    МК М-1

РУОЦ «Бобек-2» -10,83 га - 10 л/с                      	                                                                              L=11.54 км                   РУОЦ «Бобек» - 5,44 га -10 л/с

Кулибаева Д.Н   - 5 га - 10 л/с										                 	  ТОО «Apple Town Service Center»-5,83 га -5 л/с

Филиал АО «ЛОҚ» «Оқ-Жетпес» «Алматы»- 7,08 га - 10 л/с				                              			  ТОО «Сарыөзексервис»-10 л/с

ЗАО «Кокмайса» –  25,33 га - 40 л/с  						                                                                         ТОО «Фирма ЛЭУ» – 13,07 га - 10 л/с

Физ лицо Дайрабек                                                                                                                                                                                                                       ТОО «Общество инвалидов предпринимателей»

ТОО «Stamp service» - 23,42 га -  30 л/с

река Большая Алматинка                                  Школа «Мирас» – 2,94 га - 5 л/с

БСР

V=35т.м³

МК Каргалинский L=5.5 км                                                                             L = 0,23 км	        ТОО «Stamp service» – 5,44 га -10 л/с

ГЭС10        ГЭС-11    ГКП «Алматы Су»

ГЭС-9                                                 ГКП « Алматы Су»

Труба  ГЭС                                                                                                        2440 л/с                                                          МК М-2 L = 3,7 км    вдоль ул.А.Кекилбайулы

ГЭС 8а

Контора

ТОО «Stamp service» – 47,23 га  60 л/с

ТОО «Реал-Гольф» - 4,35 га  – 10 л/с

ТОО «Best service» - 11,99 га  – 10 л/с

ТОО VBR PROPERTY-25л/с

2. Схема  водоснабжения водопотребителей по г Алматы

из р. Малая Алматинка

Плотина ГУ Казсельзащита

р.Есентай

ТОО «Грин Ланд» - 15  л/с

Р.Малая Алматинка                                       ТОО «Алем Шар» -15 л/с

ул.Горная

Условные обозначения:                                                                                                                                                      МК Весновский L=0.2 км

- шлюз-регулятор

- плотина                                                                МК Казачка L = 8,6 км

МК     - магистральный канал				                           ТОО Филиал №1 Арман

«Корпорация Алмалы-20 л/с

- хоз.выдел в хозяйственный канал

Б.С.Р.   – бассейн суточного регулирования

-  ГЭС

-- гидропост

Мемлекеттік және суландыру жүйелерінің шаруашылықаралық желісіндегі

арналар мен құрылыстар.

| Мемлекеттік ирригациялық жүйелер мен суару көздерінің атауы | Суару көздерінен бас су алу (бөгет немесе бөгет емес) | Магистральдық және шаруашылық аралық арналардың атауы | Пайдалануға берілген жылы | Тоқтатылған аумақ гектар | Солардың ішінде қолданылған | Арна сыйымдылығы м³/сек | Арна ұзындығы, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ашық |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Барлығы | Жер | Астарлы | Науалар |
| М-2 | бөгет емес | М-2 | 1961 |  |  | 7 м³/сек | 6,56 | 2,87 | 3,69 | - |
| Весновский | бөгет | МА Весновский | 1966 |  |  | 1 м³/сек | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Казачка | бөгет | МА Казачка | 1966 |  |  | 1,3 м³/сек | 8,6 | 8,3 | 0,3 | - |
| Каргалинский | бөгет | МА Каргалинский | 1935 | 150 | 150 | 0,64 | 4,2 | 4,2 | - | - |
| Барлығы: |  |  |  |  |  |  | 19,56 | 15,37 | 4,19 | - |

| Арна ұзындығы, км. |  |  |  |  |  | Магистральдық және шаруашылық аралық арналардағы кұрылыстар саны (шаруашылықтағы су бөлусіз ) дана | Шаруашылықтағы су бөлу, дана |  |  | Барлығы |  | Сорғы станциялары , дана | Көпірлер мен өткелдер , дана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жабық |  |  |  |  | Жалпы ұзындығы, км. |  |  |  |  | Гидротехникалық құрылыстардың болуы | Су есептегіш құрылғыларының болуы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Барлығы | Олардың ішінде жабдықталған |  |  |  |  |  |
| Барлығы | Соның ішінде |  |  |  |  |  |  | Нысандармен | Су есептегіштерімен |  |  |  |  |
|  | Темірбетон, асбест цемент | Болат | Шойын | Бөлшектелген полиэтилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,81 | 8,62 | 0,19 |  |  | 15,37 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 19 | - | - |
| - |  |  |  |  | 0,2 | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | - |
| - |  |  |  |  | 8,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 1,3 | 1,3 |  |  |  | 5,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 10,11 | 9,92 | 0,19 |  |  | 29,67 | 7 | 15 | 14 | 15 | 21 | 26 | - | - |

Справочная информация: Информация субъекта естественной монополии
       о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
    за 3 квартал 2026 года

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натураль-ных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Установка ограждения | м3 | 2 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Инвестиционная программа будет выполнена во втором полугодии 2026 года.